TERMO DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO DE DADOS DE REDE DE DETECÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO TIPO TOTAL LIGHTNING

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	JUSTIFICATIVA	4

3.	OBJETO	4

4.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA	5

4.1.	CARACTERÍSTICAS DOS DADOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	5

4.2.	CARATERÍSTICAS DA DETECÇÃO DE CÉLULAS DE TEMPESTADE E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ALERTAS DE TEMPO SEVERO	6

4.3.	Características do sistema de visualização das informações	6

4.3.1. Características gerais	7

4.3.3.Características da visualização das células de tempestades	7

4.3.4. Características de visualização dos alertas de tempo severo	8

5.	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	8

6.	PRODUTOS	9

7.	HABILITAÇÃO TÉCNICA	10

8.	DA AMOSTRA	11

9.	PRAZOS	12

10.	DISPOSIÇÕES GERAIS	13

# INTRODUÇÃO

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na qualidade de órgão gestor ambiental do Estado do Rio de Janeiro, é também o responsável pela gestão dos recursos hídricos do Estado, conforme instituído pela lei Estadual n°3.239/99.

Para atender às exigências contidas na Política Estadual de Recursos Hídricos, que prevê ações de monitoramento e alerta para a população quanto ao risco hidrológico, o INEA opera o Sistema de Alerta de Cheias do Estado do Rio de Janeiro, criado em 2008 para informar às autoridades e à população sobre a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas e inundações. O Sistema conta com redes de monitoramento dotadas de transmissão de dados em tempo real (por telemetria), compostas tanto por estações hidrometeorológicas, quanto por radares meteorológicos.

Todos os dados hidrometeorológicos são enviados à Sala da Situação do INEA, onde uma equipe de meteorologistas e outros profissionais se revezam em escala, 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, para acompanhar, de forma contínua e ininterrupta, os dados de tempo severo, chuva e os níveis dos rios monitorados.

Algumas ferramentas podem ser utilizadas para monitorar as condições atmosféricas e realizar previsões meteorológicas de curto prazo (“nowcasting”) bem como a emissão de alertas meteorológicos em casos de alta probabilidade de ocorrência de eventos significativos de chuva. Dentre estas ferramentas, pode-se destacar a informação sobre descargas elétricas atmosféricas. As descargas elétricas estão associadas a nuvens de tempestades e são observadas em eventos de chuva forte. Elas podem ser classificadas em dois tipos: nuvem-solo e intranuvem. A análise dos dados de descargas pode fornecer valiosa informação sobre os sistemas que causam chuva forte, permitindo seu monitoramento e nowcasting.

Um sistema que permita a visualização em tempo real dos dados de descargas atmosféricas no Estado do Rio de Janeiro e possua algoritmos que, a partir destes dados, detectem a presença de células de tempestade e prevejam a evolução destas células se constitui numa poderosa ferramenta para o Sistema de Alerta de Cheias. É importante que o sistema detecte com eficiência a ocorrência de ambos os tipos de descargas elétricas: nuvem-solo e intranuvem. Embora as descargas do tipo nuvem-solo sejam responsáveis por diversos impactos humanos e materiais, são as descargas do tipo intranuvem que mostram várias características das nuvens de tempestades e permitem a previsão da evolução destes sistemas.

Este Termo de Referência consiste na especificação técnica do serviço de acesso em tempo real aos dados de descargas atmosféricas do tipo Total Lightning; bem como à identificação, rastreamento e alertas automáticos de tempestades severas; utilizando aplicativos que possibilitem interface web para visualização georreferenciada das informações (“web map”) e um canal de comunicação de dados pela internet (“feed”) que possibilite a integração desses dados com outras ferramentas e bancos de dados do INEA.

# JUSTIFICATIVA

O Sistema de Alerta de Cheias conta desde 2013 com informações de descargas atmosféricas do tipo Total Lightning, que permitem a identificação e previsão do deslocamento das tempestades severas que se formam sobre ou se aproximam do Estado do Rio de Janeiro. Este tipo de informação permite um monitoramento efetivo com dados sempre atualizados e dá ao Sistema de Alerta de Cheias um maior grau de antecipação e assertividade no envio de alertas, uma vez que é sabido que as descargas intranuvem em tempestades severas precedem o início da precipitação intensa.

As atividades de monitoramento hidrometeorológico são caracterizadas como serviço contínuo nesta instituição. Dada a criticidade da atuação do Sistema de Alerta de Cheias e o uso de dados de descargas atmosféricas como parte das ferramentas operacionais para a tomada de decisão no envio de alertas, é necessário garantir a continuidade e qualidade da operação do Sistema por meio da contratação de empresa especializada para fornecimento de dados de descargas atmosféricas do tipo total lightning via web map e feed de dados, visando o envio de alertas mais acurados, objetivando a segurança da população em situação de risco hidrológico.

# OBJETO

O objeto desse Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para fornecimento de dados de descargas atmosféricas do tipo total lightning via web map e feed de dados.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA

O sistema deverá garantir a visualização em web map e feed de dados das descargas que ocorram numa faixa que englobe toda a região Sudeste, nos seguintes limites mínimos: -14.0° a -25.5° de latitude; -55,5º a -39.0º de longitude. No entanto, é desejável obter a maior área de monitoramento quanto for possível no web map, considerando todo o globo.

## CARACTERÍSTICAS DOS DADOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema a ser contratado deve prover o INEA de dados de descargas elétricas em tempo real através de um canal de comunicação de dados pela internet (“web map” e “feed”). As especificações do sistema e dos dados seguem abaixo:

- Os dados de descargas intranuvem e nuvem-solo deverão ser oriundos de redes de sensores em superfície, não sendo aceitos dados oriundos de sensores embarcados em satélites ou outras estratégias de sensoriamento remoto;

- Informação de descargas do tipo nuvem-solo, em tempo real, com desempenho de 90% (ou superior) na região do Estado do Rio de Janeiro;

- Informação de descargas do tipo intranuvem, em tempo real, com desempenho de 50% (ou superior) na região do Estado do Rio de Janeiro;

- Precisão de 1,5 km (ou mais preciso) na localização da ocorrência de descargas elétricas de ambos os tipos na região do Estado do Rio de Janeiro;

- O sistema deverá estar disponível, operacional e com os índices de desempenho mínimos constantes neste edital por pelo menos por 99% do tempo, o que corresponde a aproximadamente 7 horas mensais de indisponibilidade sem prejuízo no pagamento das parcelas;

- Horário da ocorrência do relâmpago em fuso UTC;

- Localização geográfica do relâmpago (Latitude e Longitude);

- Polaridade do relâmpago;

- Corrente Máxima (ampères);

- Classificação quanto ao tipo: intranuvem ou nuvem-Solo;

- Estimativa da altura de ocorrência do relâmpago intranuvem (em quilômetros);

- Disponibilidade do ‘feed’ em formato ASCII ou Binário.

## CARATERÍSTICAS DA DETECÇÃO DE CÉLULAS DE TEMPESTADE E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ALERTAS DE TEMPO SEVERO

- Identificação automática de células de tempestade com base nas informações de descargas do tipo nuvem-solo e intranuvem;

- Localização geográfica da célula de tempestade (latitude e longitude dos vértices);

- Classificação de intensidade das células de tempestades em função da atividade elétrica;

- Identificação automática de região sujeita a tempo severo baseado na ocorrência de descargas do tipo nuvem-solo e intranuvem;

- Localização geográfica da região sujeita a tempo severo (latitude e longitude dos vértices);

- Vetor de provável direção de deslocamento da célula de tempestade;

- Disponibilidade do ‘feed’ em formato ASCII ou Binário.

## Características do sistema de visualização das informações

A visualização deve ser feita através de web map, isto é, através de um navegador e sem a necessidade de instalação de software.

O sistema deverá permitir a seleção de camadas, de maneira que seja possível visualizar as informações de descargas intranuvem, descargas nuvem-solo, detecção de tempestades, rastreamento de tempestades, alertas de tempo severo e contornos de interesse do INEA (como municípios fluminenses, Unidades de Conservação e Bacias Hidrográficas), de maneira isolada ou em conjunto, conforme escolha do usuário.

O sistema ainda deverá permitir a visualização estática (últimos dados disponíveis) ou uma animação no tempo das últimas informações. Todas as informações deverão ser atualizadas automaticamente em tempo real, sem a necessidade de intervenção do usuário. O sistema deverá guardar as seleções, zoom e preferências do usuário, de maneira que as atualizações automáticas dos dados de raios e identificação de tempestades não alterem as demais camadas previamente selecionadas.

### 4.3.1. Características gerais

- Visualização dos dados de descargas elétricas;

- Localização individual (latitude e longitude) de cada descarga elétrica;

- Horário de ocorrência de cada descarga elétrica (fuso UTC);

- Atividade elétrica total dos últimos 60 minutos;

- Animação da atividade elétrica da última hora em incrementos de 5 minutos ou menos;

- Pico de corrente da descarga elétrica (em Amperes);

- Visualização das células de tempestades;

- Visualização da posição da tempestade na última hora (rastreamento);

- Visualização dos polígonos de alerta de tempo severo;

- Visualização do mapa do Estado do Rio de Janeiro com as divisões municipais;

- Visualização do mapa das Unidades de Conservação Estaduais;

- Visualização dos contornos das bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro;

- Visualização dos contornos das regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro.

### 4.3.3.Características da visualização das células de tempestades

- Visualização das células de tempestades com a severidade em função da atividade elétrica;

- Taxa de descarga do tipo nuvem-solo e variação desta taxa;

- Taxa de descarga do tipo intranuvem e variação desta taxa;

- Taxa de descarga conjunta dos tipos intranuvem e nuvem-solo, e variação desta taxa;

- Área total (em km2 ou m2) da célula de tempestade;

- Localização (latitude e longitude) do centro da célula de tempestade;

- Velocidade (em km/h ou m/s) de deslocamento da célula de tempestade;

- Deslocamento observado das células de tempestade;

- Deslocamento previsto das células de tempestade;

- Gráficos e tabelas com informações das descargas elétricas e possibilidade de exportação para programas de planilha de texto.

### 4.3.4. Características de visualização dos alertas de tempo severo

- Visualização gráfica das células de tempestades detectadas de forma automática;

- Visualização gráfica das regiões com probabilidade de ocorrência de tempo severo (alertas) detectadas de forma automática;

- Definição de regiões para envio de alertas automáticos com base nas camadas de interesse do INEA (municípios, unidades de conservação, bacias hidrográficas);

- Definição de coordenadas e seus raios de interesse à escolha do usuário para envio de alertas automáticos;

- Emissão de notificações por e-mail quando da ocorrência de alertas de tempo severo para listas distintas de usuários de acordo com a região cadastrada;

- Sinal visual na tela e sinal sonoro quando da ocorrência de alertas de tempo severo;

- Indicação e registro do horário de início e de fim do alerta de tempo severo.

# DESCRIÇÃO DO TRABALHO

- A contratada deverá disponibilizar acesso a pelo menos 4 usuários com login individual e senha;

- A Contratada deverá capacitar a equipe do Sistema de Alerta de Cheias no recebimento de dados e informações de descargas elétricas e na utilização dos aplicativos cujo acesso será disponibilizado no primeiro mês de contrato;

- Caso sejam feitas melhorias no sistema ao longo do período de contrato, a contratada deverá capacitar o corpo técnico do INEA quanto às novas funcionalidades;

- A contratada deverá oferecer garantia e prestar assistência técnica à equipe de operação do INEA através de um serviço de Help-Desk, 24 horas por dia, durante o período de vigência do contrato;

- A contratada deverá fornecer toda a documentação técnica original, completa e atualizada, contendo os manuais e guias de utilização, no formato ".doc", ".rtf", ".pdf" ou outro que seja formalmente aceito pelo INEA;

- O atendimento da garantia e suporte técnico deverá cobrir a sede do INEA, atualmente localizada na cidade Rio de Janeiro/RJ;

- O início do atendimento aos chamados técnicos deverá ocorrer em no máximo 2 (duas) horas após o acionamento a ser feito pelo INEA, e deverá ser resolvido em até 24 (vinte e quatro) horas após o início o acionamento;

- A garantia deverá contemplar a solução de qualquer problema de hardware ou software que seja de responsabilidade do fornecedor, incluindo, mas não se limitando, a reposição de peças e elementos necessários ao funcionamento, sem nenhum ônus adicional para o INEA.

# PRODUTOS

Os produtos entregues mensalmente pela CONTRATADA deverão conter as planilhas de dados de descargas atmosféricas observadas pela rede em toda a região de interesse do contrato, com o objetivo de completar o banco de dados do INEA em caso de falha de comunicação.

Ao longo da vigência do contrato, estão previstas as entregas dos seguintes produtos mensais, a serem apresentados em até 15 dias contados a partir do final de cada período de referência. Os dois primeiros dígitos do código correspondente à entrega mensal se referem ao produto em questão (Produto 1 ou Produto 2) e os dois últimos dígitos se referem ao período de vigência do contrato (período 1 ao 12, no primeiro ano de contrato):

- Produto 1: Dados de Descargas Atmosféricas (P1P1, P1P2, P1P3, P1P4, P1P5, P1P6, P1P7, P1P8, P1P9, P1P10, P1P11 e P1P12):

  - Horário da ocorrência do relâmpago em fuso UTC;

  - Localização geográfica do relâmpago (latitude e longitude em graus decimais);

  - Polaridade do relâmpago;

  - Corrente Máxima (ampères);

  - Classificação por tipo: intranuvem ou nuvem-solo;

  - Número de sensores utilizados para a localização do relâmpago;

  - Estimativa da altura de ocorrência do relâmpago intranuvem (em Quilômetros).

- Produto 2: Dados de Detecção de Células de Tempestades e Alerta de Tempo Severo (P2P1, P2P2, P2P3, P2P4, P2P5, P2P6, P2P7, P2P8, P2P9, P2P20, P2P11 e P2P12).

  - Horário da identificação da célula em fuso UTC;

  - Localização geográfica da célula de tempestade (latitude e longitude dos vértices);

  - Classificação de intensidade das células de tempestades em função da atividade elétrica;

  - Horário da identificação da região sujeita a tempo severo em fuso UTC;

  - Localização geográfica da região sujeita a tempo severo (latitude e longitude dos vértices);

  - Histórico das notificações enviadas quando da ocorrência de alertas de tempo severo com indicação da região de interesse;

  - Indicação do horário de início e de fim do alerta de tempo severo.

# HABILITAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá entregar os seguintes documentos para habilitação:

- Laudo técnico com mapas demostrando a eficiência de detecção da rede na área de interesse e quantificando a acurácia das informações, tanto para descargas atmosféricas intranuvem quanto nuvem-solo, de maneira a comprovar o atendimento dos parâmetros de eficiência mínima preconizados neste edital;

- Pelo menos 1 atestado de fornecimento no Brasil de objeto similar ao descrito neste edital;

- Caso a licitante não seja a própria desenvolvedora do sistema especificado nesse edital, deverá apresentar carta de solidariedade da desenvolvedora para com a garantia e suporte técnico do sistema a ser fornecido, específica para este edital, citando a razão social do proponente.

# DA AMOSTRA

A empresa licitante deverá apresentar uma amostra do web map e feed de dados com informações atualizadas em tempo real e todas as funcionalidades previstas neste edital. Para tanto, deverá estar munida de computador portátil com navegador instalado e internet móvel no momento da apresentação da amostra.

Os dados e contornos relativos ao estado do Rio de Janeiro e específicos deste edital serão disponibilizados pelo INEA após assinatura do contrato. Para que fique comprovado que as funcionalidades serão atendidas, a licitante poderá substituí-los apenas para fins de amostra por dados e contornos de outros entes e/ou para outras regiões, desde que conste necessariamente o contorno com definição de alerta para pelo menos 1 bacia hidrográfica.

Caso a amostra seja considerada insatisfatória conforme os parâmetros estabelecidos neste edital, a empresa será considerada desclassificada.

# PRAZOS

Os serviços deverão ser executados num período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se os limites previstos no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

O cronograma físico-financeiro de execução dos serviços é apresentado na Figura a seguir.

Atividade 1: Reunião para entrega dos contornos e dados do INEA para a contratada;

Atividade 2: Capacitação da equipe do Sistema de Alerta de Cheias para uso do sistema;

Atividade 3: Fluxo contínuo de dados e entrega dos produtos referentes ao mês anterior.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as despesas relacionadas às atividades para execução deste serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA e seus custos deverão estar incluídos no preço proposto.

A Fiscalização realizará a avaliação dos produtos entregues e encaminhará pedidos de correções, quando necessário, para a CONTRATADA que deverá proceder aos ajustes, alterações ou complementações solicitadas pela Fiscalização.

Durante o período contratual, serão realizadas reuniões técnicas regulares entre a CONTRATADA e INEA, quando será discutida a evolução dos trabalhos e tomadas providências para solucionar eventuais problemas. As reuniões poderão ser solicitadas pelo INEA ou pela CONTRATADA.