| BUCKMAN LABORATORIES FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| BULAB 9602 |  |

Data da revisão: 19/09/2007

Buckman Laboratories, Inc.				Telefone: 1-800-BUCKMAN

1256 North McLean Boulevard

Memphis, TN 38108 (EUA)	Telefone de emergência 24 horas: (901) 767-2722

# SEÇÃO 1 CLASSIFICAÇÕES DE RISCO OSHA

Corrosivo para os olhos e a pele. Contém sulfito de sódio, que pode causar reações alérgicas graves ou fatais se inalado, absorvido através do contato com a pele ou ingerido por asmáticos ou pessoas sensíveis ao sulfito.

A decomposição ou o contato com ácidos libera o gás venenoso dióxido de enxofre, que pode causar a morte se inalado.

# SEÇÃO 2 COMPONENTES PERIGOSOS

| Nome químico | No CAS | % por peso | TLV |
| --- | --- | --- | --- |
| Bissulfito de sódio | 7631-90-5 | <40 | ACGIH (EUA) TWA: 5 mg/m3 |

A Buckman Laboratories relata que o componente listado acima é um material nocivo OSHA conhecido, contido neste produto.

# SEÇÃO 3 INFORMAÇÕES SOBRE PRIMEIROS SOCORROS

| # Contato com os olhos: | # Lave imediatamente com muita água corrente ou solução fisiológica por pelo menos 15 minutos. Leve a pessoa a um profissional de saúde, de preferência um oftalmologista, para uma avaliação mais detalhada. |
| --- | --- |
| Contato com a pele: | Lave a área afetada com bastante água. Lave novamente. Remova e lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente. Se a irritação persistir, procure um profissional de saúde. |
| Inalação: | Em caso de suspeita de inalação, leve imediatamente a pessoa exposta a um local com ar fresco. Em caso de náusea, dor de cabeça, vertigem, falta de ar ou cianose procure um médico imediatamente. |
| Ingestão: | NÃO PROVOQUE VÔMITO. Primeiramente lave a boca com bastante água ou leite. Dê para beber um ou dois copos de água ou leite para limpar o esôfago e diluir o conteúdo do estômago. Não dê alcoólicos ou outros produtos parecidos. NÃO DÊ LÍQUIDOS POR VIA ORAL se a vítima estiver em estado de coma, semi-coma ou tiver convulsões. Em caso de ingestão intencional, procure um médico imediatamente; leve o indivíduo ao posto de saúde ou hospital mais próximo. |

# SEÇÃO 4 ROTAS PRIMÁRIAS DE EXPOSIÇÃO

1. Efeitos da Exposição Aguda

| Exposição dos olhos: | Muito nocivo em caso de contato com os olhos (irritante, corrosivo). A inflamação dos olhos é caracterizada por vermelhidão, lacrimejamento e prurido |
| --- | --- |
| Exposição da pele: | Nocivo em caso de contato com a pele (corrosivo, irritante, sensibilizante). O contato com a pele pode produzir queimaduras. A inflamação da pele é caracterizada por prurido, descamação, vermelhidão ou, ocasionalmente, formação de bolhas |
| Inalação: | Pode causar irritação do trato respiratório. Inalação repetida dos vapores por indivíduos suscetíveis resultam em reações de tipo alérgico. Exposições subseqüentes podem resultar em irritação respiratória, inflamação das membranas mucosas do nariz e dos olhos, sensação de aperto no peito e dificuldade de respirar |
| Ingestão: | A ingestão não é considerada uma rota primária de exposição |

#### 2 Efeitos da Exposição Crônica:

Contém sulfito de sódio, que pode causar reações alérgicas graves ou fatais se inalado, através do contato com a pele ou se ingerido por alguns indivíduos asmáticos ou outras pessoas sensíveis ao sulfito.

# SEÇÃO 5 Informações Toxicológicas

Efeitos agudos:

Não testado. Deve ser moderadamente tóxico, baseando-se nos componentes.

Efeitos irritativos/sensibilizantes:

Muito nocivo em caso de contato com os olhos (irritante, corrosivo). A inflamação dos olhos é caracterizada por vermelhidão, lacrimejamento e prurido.

Nocivo em caso de contato com a pele (corrosivo, irritante, sensibilizante). O contato com a pele pode produzir queimaduras. A inflamação da pele é caracterizada por prurido, descamação, vermelhidão ou, ocasionalmente, formação de bolhas.

Pode causar irritação do trato respiratório. A inalação repetida dos vapores por indivíduos suscetíveis resulta em reações de tipo alérgico. Exposições subseqüentes podem resultar em irritação respiratória, inflamação das membranas mucosas do nariz e dos olhos, sensação de aperto no peito e dificuldade de respirar.

Potencial carcionogênico:

Não testado pela Buckman Laboratories. Não mostrado como cancerígeno de acordo com OSHA, IARC ou NTP.

Efeitos nos órgãos-alvo:

Pode causar danos aos seguintes órgãos: sistemas digestivo, gastrointestinal, respiratório superior, pele, olhos, sistema nervoso central (SNC).

Outros efeitos sobre a saúde:

Nenhum conhecido.

# SEÇÃO 6 Informações toxicológicas ambientais

EC50 = 277 mg/l 48 horas Daphnia magna

LC50 = 391 mg/l 96 horas Fathead minnow

# SEÇÃO 7 Propriedades Físico-Químicas

| Aparência...................................................................... | Líquido claro, amarelo |
| --- | --- |
| Odor.............................................................................. | De enxofre. |
| Densidade..................................................................... | De 1,3 a 1,34 (20o C/68o F) |
| Ponto de fulgor............................................................. | Closed cup: > 100o C (212 o F) (Pensky-Martens.) |
| Ponto de fusão/congelamento .................................... | 7,2o C (45o F) |
| Ponto de ebulição......................................................... | > 150o C (302 o F) |
| Solubilidade.................................................................. | Solúvel em água fria. Solúvel em água quente. |
| pH (puro)...................................................................... | 3 a 5 (ácido) |
| pH (100 ppm em água)................................................. | Não disponível. |
| Pressão do vapor.......................................................... | Não disponível. |
| Coeficiente de partição água/óleo................................ | Não disponível. |
| Propriedades de oxidação/redução.............................. | Não disponível. |
| Viscosidade.................................................................. | Não disponível. |
| Informações adicionais sobre o pH.............................. | Não disponível. |

OBSERVAÇÃO: Os dados físicos apresentados acima são valores típicos e não devem ser usados como especificações.

# SEÇÃO 8 Informações sobre Incêndios e Explosões

| ## Limites de inflamabilidade:......................................... | Não disponível. |
| --- | --- |
| ## Meios de extinção de incêndio:.................................. | ## Spray de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico seco. |
| ## Procedimentos especiais de combate a incêndio:..... | ## A equipe de combate a incêndio deve usar um aparelho de respiração autônoma (SCBA) e traje de proteção completo |

# SEÇÃO 9 Informação sobre a Reatividade

| # Estabilidade:................................................................ | # Estável em condições normais de uso e armazenamento |
| --- | --- |
| # Incompatibilidade:........................................................ | # Ácidos inorgânicos, oxidantes, corrosivo para o alumínio. |
| # Produtos de decomposição perigosos:....................... | # Óxidos de enxofre |

# SEÇÃO 10 Precauções para o Manuseio

Providencie ventilação de diluição para controlar os níveis de vapor e/ou de névoa. Quando houver risco de névoa no local de trabalho, deverá ser usado um respirador de material aprovado para o nível de exposição NIOSH/MSHA. É necessário seguir um programa total de proteção respiratória quando for preciso usar respiradores. É preciso usar luvas resistentes a produtos químicos, óculos com ventilação indireta, roupas de proteção do corpo e sapatos resistentes a produtos químicos. Quando houver risco de salpicos recomenda-se usar um avental ou jaleco de neoprene e um visor.

Chuveiros de emergência e estações de lavagem de olhos devem estar disponíveis. Eduque e treine os funcionários para o uso e o manuseio seguros deste produto. As precauções de manuseio para este produto estão baseadas nas características do produto puro, a menos que não seja especificado diferentemente. Proteja contra congelamento.

# SEÇÃO 11 Materiais Satisfatórios de Construção

Aço inoxidável 304

ABS (plástico)

Teflon

Polipropileno

Polietileno – crosslink

Polietileno – alta densidade

Polietileno – baixa densidade

PVC – flexível

PVC – rígido

Tygon

Borracha EPDM

Neoprene

Borracha Buna-N

Borracha de silicone

Viton

Borracha butil

Nylon 6/6

OBSERVAÇÃO: Com relação a todos os outros materiais não listados acima, o usuário deve saber que o uso de tais materiais com este produto pode ser arriscado e resultar em danos a tais materiais e a outras propriedades, além de lesões pessoais. Nenhum dado sobre os materiais não listados acima deve ser deduzido pelo usuário.

# SEÇÃO 12 Procedimentos para Derramamentos, Vazamentos e Eliminação

DIRETRIZES EM CASO DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Importante: Antes de responder a um derramamento ou vazamento deste produto, revise todas as seções deste FISPQ. Siga as recomendações descritas nas seções relativas a Precauções de Manuseio. Verifique os Dados de Incêndio e Explosões para determinar se é necessário usar ferramentas anti-fagulhas. Assegure-se de que o produto derramado ou vazado não entrará em contato com os materiais listados como incompatíveis. Em caso de presença de vapores irritantes, considere a possibilidade de evacuar os locais fechados.

Assistência de Emergência: O serviço de assistência técnica de emergência está disponível em qualquer momento: ligue para a Buckman Laboratories, Inc., no número +1 901 767-2722.

Inicialmente minimize a área afetada pelo derramamento ou vazamento. Bloqueie todas as rotas potenciais para os sistemas de água (esgotos, rios, lagos etc). Baseando-se nas propriedades toxicológicas e químicas do produto e no tamanho e na localização do vazamento ou derramamento, analise o impacto sobre os ambientes contaminados (sistemas de água, solo, equipamento de ar etc). Não existem métodos disponíveis para eliminar completamente qualquer toxicidade que esse produto possa ter nos ambientes aquáticos. Minimize os efeitos adversos sobre estes ambientes. Contate a Buckman Laboratories, Inc. se precisar de assistência técnica. Determine se é necessário notificar órgãos federais, estaduais e/ou locais (ver a seção de Classificações Regulatórias deste MSDS). Recolha a maior quantidade possível do produto puro e coloque-o em recipientes adequados. Mais tarde, determine se este produto recolhido pode ser usado para seus fins originais. Inicie a limpeza dos ambientes contaminados. Resíduos de vazamentos ou derramamentos devem ser recolhidos e eliminados. É possível usar argila, terra ou produtos absorventes disponíveis comercialmente para recuperar qualquer quantidade de material que não puder ser recuperado imediatamente como produto puro. Pode ser aceitável jogar materiais residuais na rede de esgoto industrial, se tal rede estiver presente no local do vazamento ou derramamento, desde que haja aprovação das autoridades competentes. Se o produto e/ou os resíduos do vazamento ou derramamento forem jogados em um esgoto industrial, assegure-se de que não entrarão em contato com materiais incompatíveis. Contate a pessoa responsável pela operação do sistema de esgoto industrial do seu estabelecimento antes de jogar intencionalmente vazamentos ou derramamentos deste produto no esgoto industrial.

DIRETRIZES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

Observação: Siga os regulamentos federais, estaduais e locais sobre a destinação de resíduos.

Produto puro: Contate o seu representante Buckman ou a Buckman Laboratories, Inc. no número (901) 278-0330.

Materais contaminados: Determine se o resíduo que contém este produto pode ser manuseado pelo sistema efluente industrial disponível ou por outras unidades de destinação local. Se for necessário contratar outra companhia, assegure-se de que tem experiência com lixo industrial. Este produto não está listado no 40 CFR 261 como lixo nocivo da Lei de Recuperação e Conservação do Recurso (Resource Conservation and Recovery Act) (RCRA). No entanto, resíduos de vazamentos ou derramamentos podem preencher os critérios de resíduos nocivos de acordo com este Ato. Verifique as características e/ou as propriedades físicas do produto químico a ser eliminado, além dos dados de reatividade do produto puro, conforme indicado nesta ficha.

Descarte dos recipientes: Recipientes vazios, conforme definidos nas seções apropriadas do RCRA, não são considerados lixo nocivo RCRA; no entanto, assegure-se de que foram tomadas as medidas necessárias para remover todos os resíduos.

# SEÇÃO 13 Informações sobre Transporte e Expedição

Informações sobre Expedição DOT:

UN2693, BISSULFITOS, SOLUÇÃO AQUOSA, N.O.S., Classe 8, P.G. III, (Guia ERG 154)

## Informações sobre Expedição IMO/IMDG

UN2693, BISSULFITOS, SOLUÇÃO AQUOSA, N.O.S., (Bissulfito de Sódio), Classe 8, P.G. III (EmS no F-A, S-B, Guia ERG 154, código HazMat 4935609)

# Informações sobre Expedição IATA

UN2693, BISSULFITOS, SOLUÇÃO AQUOSA, N.O.S., Classe 8, P.G. III, (Guia ERG 154, código ERG 8L)

Quando expedido em uma única embalagem contendo MAIS DE 1.225 GALÕES (13,699 LIBRAS), este produto contém uma quantidade de BISSULFITO DE SÓDIO que deve ser comunicada, e a descrição da expedição deve ser precedida ou seguida das letras “RQ”.

A não ser que seja declarado diferentemente, as informações sobre expedição descritas acima aplicam-se somente a recipientes não volumosos deste produto. O nome adequado de embarque e as informações adequadas de embarque podem variar dependendo da embalagem e da modalidade de transporte. Todos os produtos enviados a partir de estabelecimentos da Buckman partem adequadamente embalados e etiquetados de acordo com as normas de expedição de materiais nocivos. Se for necessário alterar embalagem, produto ou modalidade de transporte, pode ser preciso utilizar diferentes informações de embarque, incluindo mas não se limitando a nomes de embarque, designação RQ e etiquetas adequados. Para mais informações sobre os requerimentos de transporte para este produto, contate a o Departamento de Transporte da Buckman ou o Coordenador DOT.

# SEÇÃO 14 Regulamentações

As normas a seguir aplicam-se ao uso e à eliminação deste produto. É possível que seja necessário aplicar outras normas locais, estaduais e federais.

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act)

SARA 302 Extremely Hazardous Substances List..

Nenhum componente deste produto faz parte desta lista.

SARA 312 Hazard Category...

Risco Imediato (Agudo) para a Saúde

SARA 313 Lista de Produtos Químicos Tóxicos...

Nenhum componente deste produto está acima dos níveis mínimos permitidos.

CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act)

Bissulfito de sódio ..... RQ = 5.000 libras

#### RCRA (Resource Conversation [sic] and Recovery Act) Listed Hazardous Waste

Nenhum componente deste produto faz parte desta lista.

#### CWA (Clean Water Act) Listed Substances

Bissulfito de Sódio

FDA (Food and Drug Administration)

Este produto foi aprovado de acordo com as seguintes seções FDA (21 CFR): 182.3766 (Limitações: Esta substância normalmente é reconhecida como segura quando usada de acordo com práticas adequadas de fabricação, com a exceção de que não é usada em carnes; em alimentos reconhecidos como fonte de vitamina B1; em frutas ou vegetais que devem ser consumidos crus ou vendidos crus aos consumidores, ou que serão apresentados como frescos aos consumidores); 173.310.

#### TSCA (Toxic Substances Control Act ) Applicability

Todos os componentes estão listados no Inventário TSCA.

FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act)

Este produto não é um pesticida registrado.

Pontuação HMIS/NPCA.... Saúde 3 Inflamabilidade 0 Reatividade 1

Pontuação NFPA.............. Saúde 3 Inflamabilidade 0 Reatividade 1

#### Normas Estaduais

Proposição 65 da Califórnia...

Este produto pode conter substâncias que o Estado da Califórnia sabe que causam câncer ou danos à reprodução.

Vários atos estaduais do tipo “direito-de-saber”...

Os produtos químicos não sujeitos ao direito de propriedade estão listados na seção 2 desta FISPQ. Para mais informações sobre ingredientes sujeitos ao direito de propriedade específicos ou inertes, contate o Departamento de Assuntos Normativos da Buckman Laboratories.

As informações constantes nesta Ficha de Segurança estão baseadas na nossa informação mais atual e melhor opinião sobre o uso e manuseio deste produto em condições normais. O uso inadequado ou métodos impróprios de aplicação não descritos nesta ficha de segurança ficam sob a total responsabilidade do usuário. Esta ficha de segurança foi preparada para seguir as normas OSHA sobre Comunicação de Riscos. Enquanto alguns componentes são considerados Segredos Industriais de acordo com as normas OSHA de Comunicação de Risco, todos os riscos OSHA conhecidos associados aos componentes de Segredos Industriais, se contidos neste produto, são totalmente acessíveis. A Buckman Laboratories, Inc. declara que este produto está de acordo com sua descrição química, e é razoavelmente apropriado para o uso indicado quando são seguidas as recomendações técnicas do fornecedor. O comprador deve assumir o risco quando da aplicação incorreta do produto. A empresa de vendas não dá nenhuma outra garantia ou declaração de nenhum tipo, nem explícita nem implícita, com relação ao produto, incluindo qualquer garantia implícita com relação à venda dos bens ou do seu uso para outros fins. Nenhuma destas garantias deve ser evidenciada pela lei e nenhum agente do vendedor está autorizado a alterar esta garantia de nenhum modo a não ser por escrito, referindo-se especificamente a esta garantia. O único recurso contra o vendedor só pode ser em caso de queixa por danos, que não devem exceder o preço de compra do produto, independentemente se tal queixa está baseada em uma violação das condições de garantia ou em ato ilícito. # Qualquer controvérsia ou queixa relacionada a este contrato ou violação deste, será resolvida de acordo com as regras comerciais de arbitragem da Associação Americana de Arbitragem, e a decisão do Árbitro pode ser aplicada em qualquer corte com jurisdição adequada.