# 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO

| - Nome do produto: - Empresa: | BL 1212 Buckman Laboratories LTD. Via Anhangüera, km 107,5 13181-901 – Sumaré – SP Tel.: (19) 2117-5000 Fax: (19) 3864-1621 e-mail: brasil@buckman.com |
| --- | --- |

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Este produto é uma preparação. - Preparação: - Natureza Química: - Ingredientes nocivos ou impurezas: | BL 1212 Mistura de glutaraldeído e amônio quaternário. |
| --- | --- |

| Nome químico | No CAS | Peso (%) | Ranking de risco | TLV (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-alquil benzeno cloreto de amônio | 8001-54-5 | 7 – 8 |  | ND |
| Glutaraldeído | 111-30-8 | 40 – 45 | 8 | 0,2 |
| Metanol | 67-56-1 | 06 | 3 | 20 |

# 3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

| # Riscos mais importantes: - Efeitos do produto: Efeitos adversos sobre a saúde humana: Inalação: Contato com a pele: Contato com os olhos: Ingestão: | # Corrosivo para os olhos e sensibilizante para a pele Pode irritar ou corroer as membranas mucosas e os pulmões. Causa irritação. Corrosivo para os olhos, pode causar danos permanentes dependendo da extensão da exposição e dos primeiros socorros prestados. A ingestão pode causar envenenamento. |
| --- | --- |

Riscos específicos: O metanol tem efeitos narcóticos. A exposição contínua pode causar danos irreversíveis aos olhos.

# 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

| - Medidas de primeiros socorros: Inalação: Contato com a pele: Contato com os olhos: Ingestão: - Ações a serem evitadas: - Medidas de segurança para quem presta os primeiros socorros e/ou observações para o médico: | Leve imediatamente a pessoa infectada a um local a céu aberto. Em caso de náusea, dor de cabeça, vertigem, falta de ar ou cianose procure um médico imediatamente Lave a área afetada com bastante água e sabão. Remova e lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente. Se a irritação persistir, procure um dermatologista. Lave imediatamente com muita água corrente ou solução fisiológica por pelo menos 15 minutos. Leve a pessoa a um oftalmologista para uma avaliação mais detalhada. NÃO PROVOQUE VÔMITO. Primeiramente lave a boca com bastante água. Dê lentamente para beber uma grande quantidade de água ou leite para limpar o esôfago e diluir o conteúdo do estômago. Não dê alcoólicos ou outros produtos parecidos para beber. NÃO DÊ LÍQUIDOS POR VIA ORAL se a vítima estiver em estado de coma, inconsciente ou tiver crises epiléticas. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente, no posto de saúde ou hospital mais próximo. Nunca manuseie o produto sem luvas e equipamentos de proteção individual adequados. Não há antídoto específico. O tratamento deve ter como objetivo controlar os sintomas e a condição clínica do paciente. |
| --- | --- |

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| - Meios adequados de extinção de incêndios: - Procedimentos especiais de combate a incêndio: | Spray de água espuma, pó seco e gás carbônico. Sprays de água também podem ser usados para resfriar recipientes em contêineres frios. A equipe de combate a incêndio deve usar equipamentos respiratórios e roupas de proteção. |
| --- | --- |

# 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| - Medidas individuais: Remoção de fontes de ignição: Controle do pó: | Tranque e identifique a área. Use equipamento de proteção conforme recomendado no item 8 para manusear o produto. Evite contato com as roupas, os olhos e a pele. Requerida Não aplicável, produto líquido. |  |
| --- | --- | --- |
| Prevenção da inalação e do contato com os olhos, mucosas e pele: |  |  |

Use equipamentos de proteção conforme recomendado no item 8 para manusear o produto.

| - Precauções ambientais: - Procedimentos de eliminação: Recuperação: Neutralização: | Não jogue o produto no solo, em cursos d’água, lagos ou na rede de esgoto. Recolha o máximo possível de produto puro e armazene em recipientes adequados. Pode ser necessário recolher e eliminar o spray ou resíduos de vazamentos. Podem-se usar argila, terra ou outros materiais absorventes disponíveis comercialmente para recolher material que não puder ser recuperado como produto puro. Não recomendada |
| --- | --- |

Destinação Final: - Produto puro: Contate a Buckman no número (19) 2117-5000 ou um representante da Buckman. - Materiais contaminados: Determine se o resíduo que contém este produto pode ser manuseado pelo sistema efluente industrial disponível ou por outras unidades de destinação final local de resíduos. Havendo necessidade contrate uma empresa especializada em resíduos industriais. Verifique as características e/ou propriedades físicas do produto químico que deve ser destinado, além das reações do produto puro conforme indicado nesta ficha. - Observação: Siga as normas locais, estatais e federais sobre a eliminação deste tipo de detrito.

# 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| - Manuseio: Medidas Técnicas: - Prevenção da exposição dos trabalhadores: Use equipamentos de proteção individual (EPI) para manusear o produto, conforme recomendado no item 8. - Precauções para manuseio seguro: Use luvas de borracha, roupas de proteção, óculos e sapatos de segurança. Também é recomendável manter uma estação de lavagem de olhos no local de trabalho. Precauções para manuseio seguro: Evite contato com a pele, as mucosas e os olhos. Não reutilize a embalagem e não fume, beba ou coma na área de manuseio do produto. |  |
| --- | --- |
| Armazenamento: Medidas técnicas: Condições de armazenamento: - Adequadas: - Produtos e materiais incompatíveis: | Armazene o produto em local fresco e ventilado. Mantenha sempre os recipientes bem vedados. Áreas cobertas, secas e ventiladas. Agentes oxidantes e redutores fortes. |

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL

| - Medidas de engenharia: - Equipamento de proteção individual adequado: Proteção respiratória: Proteção das mãos: Proteção dos olhos: Proteção da pele e do corpo: - Precauções especiais: - Medidas de higiene: | Em locais fechados este produto deve ser manuseado em condições adequadas de ventilação (sistema de diluição ou exaustão local). Máscara respiratória contra vapores. Luvas de PVC ou látex. Óculos de segurança. Roupas de algodão e botas de segurança. Estação de lavagem de olhos e chuveiro de emergência. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente e lave as mãos após manusear o produto. |
| --- | --- |

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades físico-químicas. Estado físico; Líquido. Cor; Sem cor a ligeiramente amarelado, limpo. Odor; Característico. pH (puro); < 4,0. Ponto de fulgor; > 100o C. Densidade (25ÂoC) g mL; 1,07 – 1,11. Limites de explosibilidade; Não aplicável. Solubilidade (25o C); Solúvel em água.

# 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| # Comportamentos Específicos: Estabilidade: - Produtos ou materiais incompatíveis: - Produtos de decomposição perigosos: | # Estável em caso de condições normais de uso e armazenamento. # Bases, ácidos e agentes oxidantes fortes. A decomposição térmica do produto pode gerar vapores tóxicos de óxido de carbono. |
| --- | --- |

# 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| - Informações de acordo com diferentes situações de exposição: Efeitos locais: Sensibilização: Efeitos específicos: | Corrosivo para os olhos, mucosas, pulmões e pele. Sensibilizante irritante e corrosivo para a pele. Os efeitos da exposição crônica ainda não foram totalmente analisados. O metanol tem efeitos narcóticos |
| --- | --- |

# 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| - Efeitos sobre o meio ambiente, impacto e comportamento: Impacto ambiental: | Apresenta características de contaminação potencial da água e do solo. Este pesticida é tóxico para peixes. Deve ser armazenado em local adequado com um sistema de contenção, e não deve ser lançado em lagos, rios, lagoas ou reservatórios públicos de água |
| --- | --- |

# 13 CONSIDERAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO

| Produtos: Restos de produtos: Recipientes: | Contate um representante da Buckman ou os Laboratórios Buckman no número (19) 2117-5000. Determine se o lixo que contém este produto pode ser manuseado pelo sistema efluente industrial disponível ou por outras unidades de eliminação local. Se for necessário contratar outra companhia, assegure-se de que tem experiência com lixo industrial. Verifique as características e/ou as propriedades físicas do produto químico a ser eliminado, além das reações do produto puro, conforme indicado nesta ficha. Recipientes vazios não são considerados detritos perigosos; no entanto, assegure-se de que foram tomadas as medidas necessárias para remover todos os resíduos de produto. |
| --- | --- |

# 14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

- Regulamentações domésticas e internacionais: - Terra, cursos de água doce, mar e ar: - Para produtos classificados como perigosos para o transporte (de acordo com os regulamentos modais):

| Número UN: Nome apropriado para o embarque: Classe de risco: Número de risco: Grupo de embalagem: | 1760, Guia 60. LÍQUIDO CORROSIVO, N.E., (Glutaraldeído), 8. 8 Não regulamentado. Não regulamentado. |
| --- | --- |

# 15 REGULAMENTAÇÕES

As normas a seguir aplicam-se ao uso e à eliminação deste produto. É possível que seja necessário aplicar outras normas locais, estaduais e federais. - TSCA (Toxic Substances Control Act): Este produto é um pesticida registrado, sendo portanto isento dos requerimentos do TSCA. Nem todos os componentes podem ser incluídos na lista do TSCA.

# 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações constantes nesta Ficha de Segurança estão baseadas na nossa informação mais atual e melhor opinião sobre o uso e manuseio deste produto em condições normais. O uso inadequado ou métodos impróprios de aplicação não descritos nesta ficha de segurança ficam sob a total responsabilidade do usuário. A empresa de vendas declara que este produto está de acordo com sua descrição química, e é apropriado para o uso indicado quando são seguidas as recomendações técnicas do fornecedor. O comprador deve assumir o risco quando da aplicação incorreta do produto, além de manuseio inadequado e manuseio por pessoas sensíveis aos produtos químicos. A empresa de vendas não dá nenhuma outra garantia ou declaração de nenhum tipo, nem explícita nem implícita, com relação ao produto, incluindo qualquer garantia implícita com relação à venda dos bens ou do seu uso para outros fins. Qualquer controvérsia ou queixa que venha a surgir com relação a este contrato ou violação do mesmo ficará sujeita à jurisdição das leis comerciais aplicáveis..