FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Mono Etileno Glicol

# 1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARADO E EMPRESA/TAREFA

| # NOME DO PRODUTO | # Mono Etileno Glicol |
| --- | --- |
| # NÚMERO DO PRODUTO | # MEG |
| # USO | # TINTA INDUSTRIAL |
| # FORNECEDOR | Champion Technologies Minto Avenue Altens Industrial Estate Aberdeen, AB12 3JZ 00 44 1224 879022 00 44 1224 876022 |
| # TELEFONE DE EMERGÊNCIA | # APÓS HORÁRIO COMERCIAL FALAR COM HEALTH AND SAFETY (SAÚDE E SEGURANÇA) [24 h] 00 44 (0) 1224 879022 |

# 2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

| Nome | No EC | No CAS | Porcentagem | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanediol | 203-473-3 | 107-21-1 | 90-100 | Xn;R22 |

O Texto Completo de Todas as Classificações R Se Encontra Na Seção 16.

# 3 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Nocivo se ingerido.

CLASSIFICAÇÃO Xn;R22.

# 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO

Leve a pessoa exposta a um local com ar fresco imediatamente. Faça respiração artificial ou ofereça oxigênio em caso de problemas respiratórios. A pessoa envolvida deve ficar em repouso e aquecida. Chame um médico imediatamente

# INGESTÃO

NUNCA FORCE O VÔMITO OU A INGESTÃO DE LÍQUIDOS A UMA PESSOA INCONSCIENTE! Lave a boca com bastante água. Se não for possível conseguir atendimento médico imediatamente, dê de 7 a 8 colheres (100 ml) de bebida destilada ou semelhante. NÃO FORCE A PESSOA A VOMITAR! Procure atendimento médico imediatamente!

# CONTATO COM A PELE

Afaste a pessoa exposta da fonte de contaminação. Lave a pele contaminada com bastante água e sabão ou detergente delicado. Remova imediatamente qualquer peça de roupa que tiver se molhado e lave-a conforme indicado acima. Procure um médico se a irritação persistir depois de lavar.

# CONTATO COM OS OLHOS

Remova eventuais lentes de contato antes de lavar os olhos com bastante água, levantando as pálpebras. Remova lentes de contato dos olhos antes de lavá-los. Continue lavando por pelo menos 15 minutos. Procure um médico.

# 5 MEDIDAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

# MEIO EXTINTOR

Água. Espuma. Gás carbônico (CO2). Produtos químicos secos, areia, dolomite etc.

# PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO

Evite água em jatos diretos da mangueira, pois espalhará o fogo. Resfrie com água os recipientes expostos às chamas até que o fogo se apague

# RISCOS INCOMUNS DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO

O incêndio libera uma fumaça preta densa.

# RISCOS ESPECÍFICOS

Gás carbônico (CO2).

# MEDIDAS DE PROTEÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Use trajes de proteção completos. Use um respirador com fornecimento de ar durante o combate ao incêndio.

# 6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO ACIDENTAL

# PRECAUÇÕES PESSOAIS

Use roupas de proteção conforme descrito na Seção 8 desta ficha de segurança. Providencie ventilação adequada.

# PRECAUÇÕES AMBIENTAIS

Não jogue no ralo, em cursos d’água ou no solo.

# MÉTODOS DE LIMPEZA EM CASO DE DERRAMAMENTO

Interrompa o vazamento, se for possível fazê-lo sem riscos. Absorva com vermiculita, areia ou terra seca e coloque em recipientes. Recolha e trate ou elimine o produto em recipientes vedados, como lixo autorizado. Recipientes com resíduos de produto derramado devem ser etiquetados adequadamente, com o símbolo de perigo e indicação do conteúdo.

# 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

# PRECAUÇÕES DE USO

Ventile bem, evite respirar o vapor. Use um respirador aprovado se a contaminação do ar estiver acima dos níveis aceitáveis.

# CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO

Guarde no recipiente original bem fechado, em local seco, fresco e bem ventilado.

8 CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL

| Nome | Std | LT – ppm | LT – mg/m3 | ST – ppm | ST – mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETANEDIOL | OES |  | 52 mg/m3(Sk) |  | 104 mg/m3(Sk) |

COMENTÁRIOS SOBRE OS INGREDIENTES

OES = Padrão de Exposição Ocupacional

# EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

# CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO

Use medidas de engenharia para reduzir a contaminação do ar até o nível permitido de exposição

# MEDIDAS DE ENGENHARIA

Providencie ventilação suficiente durante operações que podem causar formação de vapor

# EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO

Se a ventilação for insuficiente, é necessário providenciar proteção respiratória adequada. Cartuchos de gás (substâncias orgânicas).

# PROTEÇÃO DAS MÃOS

Borracha butil. Borracha (natural, látex). Neoprene. Cloreto de polivinil (PVC). A luva mais adequada deve ser escolhida juntamente com o fornecedor de luvas, que poderá dar mais informações sobre o tempo de resistência do material da luva. Preste atenção pois o líquido pode penetrar nas luvas. Recomenda-se trocar de luvas com freqüência.

# PROTEÇÃO DOS OLHOS

Use óculos de proteção ou visores aprovados.

# OUTRAS PROTEÇÕES

Use roupas apropriadas para prevenir contato repetido ou prolongado com a pele.

# MEDIDAS DE HIGIENE

Não beba, coma ou fume quando estiver usando o produto. NÃO FUME NA ÁREA DE TRABALHO! Lave as mãos ao final de cada turno de trabalho, antes de comer, de fumar e de usar o banheiro. Use creme hidratante para evitar o ressecamento da pele.

# 9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| APARÊNCIA | Líquido |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COR | Transparente e sem cor |  |  |
| ODOR | Adocicado |  |  |
| SOLUBILIDADE | Miscível em água. Miscível em álcool acetona | PONTO DE FUSÃO | ~ -12o C |
| PONTO DE EBULIÇÃO (ºC) | ~197 | DENSIDADE DE VAPOR (ar = 1) | 2,14 |
| DENSIDADE RELATIVA | 1,113 – 1,115 a 20O C | VALOR DE Ph, CONC. SOLUÇÃO | 9 |
| PRESSÃO DE VAPOR | 0,06 mmHg a 20O C | TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO (º C) | 400 |
| PONTO DE FULGOR (ºC) | ~ 111 CC (closed cup) | LIMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE (%) | 15,3 |
| LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDADE (%) | 3,20 |  |  |
| COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (N octanol/água) | –1,36 |  |  |

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE

Não há problemas particulares de estabilidade.

# CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS

Evite calor excessivo por longos períodos de tempo

# MATERIAIS A SEREM EVITADOS

Substâncias oxidantes fortes. Ácidos fortes. Bases fortes.

# PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS

Óxidos de carbono.

11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

INALAÇÃO

Altas concentrações de vapores podem irritar o sistema respiratório e causar dor de cabeça, fadiga, náusea e vômitos. É anestésico em concentrações altas.

# INGESTÃO

Nocivo se ingerido. A ingestão de grandes quantidades pode levar à perda de consciência. Efeitos narcóticos. Depressor do sistema nervoso central.

# CONTATO COM A PELE

O líquido pode irritar a pele.

# CONTATO COM OS OLHOS

Spray e vapor nos olhos podem causar irritação e dor aguda.

# Outros efeitos sobre a saúde

Não parece ter efeitos sobre o desenvolvimento ou a reprodução. Não parece ser cancerígeno ou mutagênico. Depressor do sistema nervoso central.

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

ECOTOXICIDADE

O produto não é nocivo para o ambiente.

CL 50, 96 h, FISH mg/l 27540

CE 50, 48 h, DAPHNIA, mg/ml 10000 – 25800

# MOBILIDADE

O produto é solúvel em água.

# BIOACUMULAÇÃO

O produto não contém nenhuma substância bioacumulante.

# DEGRADABILIDADE

O produto é biodegradável.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

INFORMAÇÕES GERAIS

Os recipientes vazios devem ser levados a uma estação local de reciclagem, recuperação ou eliminação de resíduos.

# MÉTODOS DE ELIMINAÇÃO

Recupere e trate ou recicle, se possível. Elimine os detritos e os resíduos de acordo com as determinações das autoridades locais.

# CLASSE DE DETRITO

Para este produto, de acordo com o Catálogo Europeu de Detritos, não é possível fornecer um número de catálogo pois o cliente deve estabelecer o objetivo do uso. O número de catálogo deve ser dado de acordo com os processos de remoção de detritos em uso localmente.

# 14 INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

GERAL		 O produto não está coberto por regulamentações internacionais sobre o transporte de bens perigosos (IMDG, IATA, ADR/RID).

# 15 REGULAMENTAÇÕES

| RÓTULOS | Nocivo |  |
| --- | --- | --- |
| CONTÉM | ETANEDIOL |  |
| FRASES DE RISCO | R22 | Nocivo se ingerido |
| FRASES DE SEGURANÇA | S60 | Este material e seu recipiente devem ser eliminados como lixo perigoso |

# REFERÊNCIAS NORMATIVAS NO REINO UNIDO

Lista Aprovada de Fornecimento.

# INSTRUMENTOS ESTATUTÁRIOS

Regulamentos para substâncias químicas (Informações sobre Risco e Embalagem).

# CÓDIGO DE PRÁTICA APROVADO

Fichas de Segurança para Substâncias e Preparações.

# OBSERVAÇÕES DIRETRIZES

Limite de Exposição Ocupacional EH40. Guia aprovada para a classificação e etiquetagem de substâncias e preparações perigosas para o fornecimento.

# 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

# EMITIDO POR

CES

DATA DA REVISÃO 	11 de março de 2004

Nº REVISÃO/REPL. FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA GERADA Substitui 18 de fevereiro de 2003

# FRASES DE RISCO POR EXTENSO

R22 		Nocivo se ingerido.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas nesta folha de dados de segurança estão corretas, de acordo com nossos conhecimentos, informações até a data desta publicação. As informações fornecidas foram concebidas somente como orientações para o manuseio, o uso, o processamento, o armazenamento, o transporte, a eliminação e a liberação com segurança, e não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Estas informações se referem somente ao material específico descrito aqui e podem não ser válidas para este material quando usado em combinação com outros materiais ou em outros processos não especificados no texto.