FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome comercial do produto:	AGENTE GELIFICANTE WG-11

Data da revisão:	2 de janeiro de 2007

| 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Nome comercial do produto: | AGENTE GELIFICANTE WG-11 |
| Sinônimos: | Nenhum |
| Família química: | Polissacarídeos |
| Uso: | Agente gelificante |
| Fabricante/fornecedor: | Halliburton Energy Services P.O. Box 1431 Duncan, Oklahoma (EUA) 73536-0431 Telefone de emergência: +1 281 575-5000 |
| Preparado por: | Chemical Compliance |
|  | Telefone: 1-580-251-4335 |

| 2 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBSTÂNCIA | Número CAS | PORCENTAGEM | ACGIH TLV-TWA | OSHA PEL-TWA |
| Derivado de goma guar |  | 60-100% | Não aplicável | Não aplicável |

| 3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES |  |
| --- | --- |
| Riscos gerais | Pode causar irritação respiratória e dos olhos. Pode causar reação respiratória alérgica. O pó liberado no ar pode ser explosivo. |

| 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS |  |
| --- | --- |
| Inalação | Se inalado, leve a pessoa a um local com ar fresco. Procure atendimento médico em caso de irritação respiratória ou se ficar difícil respirar. |
| Pele | Lave com água e sabão. |
| Olhos | Em caso de contato, lave imediatamente os olhos com bastante água por pelo menos 15 minutos e procure atendimento médico se a irritação persistir. |
| Ingestão | Em condições normais não são necessários procedimentos de primeiros socorros. |
| Observações ao médico | Não aplicáveis. |

| 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponto/Intervalo de fulgor (F): |  | Não determinado Min: > 200 |
| Ponto/Intervalo de fulgor (C): |  | Não determinado Min: > 93 |
| Método de ponto de ignição: |  | Não determinado |
| Temperatura de auto-ignição (F): |  | 950 |
| Temperatura de auto-ignição (C): |  | 510 |
| Limite inferior de inflamabilidade no ar (%): |  | Não determinado |
| Limite inferior de inflamabilidade no ar (oz./ft³): |  | 0,29 |
| Limite superior de inflamabilidade no ar (%): |  | Não determinado |
| Meios de extinção de incêndios: | Neblina de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico seco. |  |
| Riscos especiais de exposição: | A decomposição em fogo pode produzir gases tóxicos. O pó orgânico pode ser explosivo em grandes concentrações na presença de uma fonte de ignição. É necessário adotar boas práticas de higiene para minimizar este potencial. |  |
| Equipamento de proteção especial para o combate a incêndio: | Roupa completa de proteção e obrigatório uso de equipamento autônomo de respiração aprovado necessário para pessoal de combate a incêndio. |  |
| Pontuação NFPA: | Saúde 1, Inflamabilidade 1, Reatividade 0 |  |
| Pontuação HMIS: | Inflamabilidade 1, Reatividade 0, Saúde 1 |  |

| 6 MEDIDAS EM CASO DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL |  |
| --- | --- |
| Medidas de precaução pessoais | Use equipamento de proteção adequado. Evite criar e respirar o pó. |
| Medidas de precaução ambientais | Nenhuma conhecida. |
| Procedimentos de limpeza/absorção | Varra e remova. |

| 7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO |  |
| --- | --- |
| Precauções para manuseio | Evite criar e inalar o pó. |
| Informações de armazenamento | Mantenha longe de oxidantes. Armazene em um local fresco e seco. |

| 8 CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL |  |
| --- | --- |
| Controles de engenharia | Use em áreas bem ventiladas |
| Proteção respiratória | Normalmente não é necessária. Em caso de exposição significativa, recomenda-se o seguinte respirador: Respirador pó/névoa. (95%) |
| Proteção das mãos | Luvas normais de trabalho |
| Proteção da pele | Macacão normal de trabalho |
| Proteção dos olhos | Use óculos de segurança para proteger contra a exposição |
| Outras precauções | Nenhuma conhecida |

| 9 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |  |
| --- | --- |
| Estado físico: | Sólido |
| Cor: | De branco a amarelo-palha |
| Odor: | Feijão |
| pH: | 10,1 |
| Gravidade específica a 20º C (água = 1): | 1,3 |
| Densidade a 20º C (lbs/ft³): | Não Determinado |
| Densidade a 20º C (lbs/ft³): | 36 |
| Ponto/intervalo de ebulição (F): | Não Determinado |
| Ponto/intervalo de ebulição (C): | Não Determinado |
| Ponto/intervalo de congelamento (F): | Não Determinado |
| Ponto/intervalo de congelamento (C): | Não Determinado |
| Pressão de vapor a 20º C (mmHg): | Não Determinado |
| Densidade de vapor (ar = 1): | Não Determinado |
| Porcentagem de voláteis: | Não Determinado |
| Taxa de evaporação (acetato butil = 1): | Não Determinado |
| Solubilidade em água (g/100 ml): | Forma gel |
| Solubilidade em solventes (g/100 ml): | Não Determinado |
| COV (lbs/galão): | Não Determinado |
| Viscosidade, dinâmica a 20º C (centipoise): | Não Determinado |
| Viscosidade, cinemática a 20º C (centistrokes): | Não Determinado |
| Coeficiente de partição/n-octanol/água: | Não Determinado |
| Peso molecular (g/mol): | Não Determinado |

| 10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE |  |
| --- | --- |
| Dados de estabilidade | Estável |
| Polimerização perigosa | Não ocorre |
| Condições a serem evitadas | Nenhuma previstas |
| Incompatibilidade (materiais a serem evitados) | Oxidantes fortes |
| Produtos de decomposição perigosos | Monóxido e dióxido de carbono |
| Diretrizes adicionais | Não aplicáveis |

| 11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| Principal rota de exposição | Contato com os olhos ou com a pele; inalação. |
| Inalação | Pode causar reação respiratória alérgica. Pode causar irritação respiratória |
| Contato com a pele | Pode causar leve irritação da pele. |
| Contato com os olhos | Pode causar irritação dos olhos. |
| Ingestão | Nenhuma conhecida. |
| Piora de problemas médicos | Nenhuma conhecida |
| Efeitos crônicos/Potencial cancerígeno | Não há dados disponíveis para indicar se a presença do produto ou de seus componentes em concentrações maiores que 1% apresenta riscos crônicos para a saúde |
| Outras informações | Nenhuma conhecida |
| Testes de toxicidade |  |
| Toxicidade oral | DL50: 9400 mg/kg (Rat) |
| Toxicidade para a pele | Não determinado |
| Toxicidade em caso de inalação | Não determinado |
| Efeito irritante primário | Não determinado |
| Carcinogenicidade | Não determinado |
| Genotoxicidade | Não determinado |
| Toxicidade reprodutiva/ de desenvolvimento | Não determinado |

| 12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| Mobilidade (água/solo/ar) | Não determinado |
| Persistência/Degradabilidade | Rapidamente biodegradável |
| Bioacumulação | Não determinado |
| Informações ecotoxicológicas |  |
| Toxicidade aguda para peixes | Não determinado |
| Toxicidade aguda para crustáceos | TLM96: > 3300 ppm (Crangon crangon) |
| Toxicidade aguda para algas | Não determinado |
| Informações sobre o destino químico | Não determinado |
| Outras informações | Não aplicável |

| 13 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Método de eliminação | Enterre em um aterro autorizado, de acordo com as normas locais, estaduais e federais. |
| Embalagem contaminada | Siga todas as normas locais ou nacionais aplicáveis. |

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre

DOT

Não restrito

TDG Canadense

Não restrito

ADR Não restrito

Transporte aéreo

ICAO/IATA Não restrito

Transporte marítimo

IMDG Não restrito

Outras informações de transporte:

Rótulos:	Nenhum

| 15 REGULAMENTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Regulamentações dos EUA |  |
| Inventário TSCA US | Todos os componentes listados no inventário |
| EPA SARA título III Substâncias Extremamente Nocivas | Não aplicável |
| EPA SARA (311, 312) Classe de risco | Risco grave à saúde. |
| EPA SARA (313) Produtos químicos | Este produto não contém um produto químico tóxico para o “Relatório de Produto Químico Tóxico” anual de rotina, sob a Seção 313 (40 CFR 372). |
| EPA CERCLA/Superfund Quantidade de Derramamento que deve ser comunicada para este produto | Não aplicável |
| EPA RCRA Classificação de Lixo Nocivo | Se o produto se torna detrito, NÃO respeita os critérios de detrito nocivo conforme definido pelo US EPA |
| Proposição 65 da Califórnia | Todos os componentes listados não se aplicam à Norma da Proposição 65 da Califórnia |
| Lei do Direito-de-Saber de MA | Um ou mais componentes listados. |
| Lei do Direito-de-Saber de NJ | Não se aplica. |
| Lei do Direito-de-Saber de PA | Não se aplica. |
| Regulamentações canadenses |  |
| Inventário DLS canadense | Todos os componentes listados no inventário. |
| Classe de risco WHMIS | Não controlado. |

| 16 OUTRAS INFORMAÇÕES |  |
| --- | --- |
| As seguintes seções foram revisadas desde a última edição desta FISPQ Não aplicável |  |
| Informações adicionais | Para mais informações sobre o uso deste produto, contate seu representante Halliburton local. Para perguntas sobre a Folha de Dados de Segurança do Material para este ou outro produto Halliburton, contate a Chemical Compliance: +1 580 251-4335. |
| Isenção de Responsabilidade | Estas informações são fornecidas sem garantias, explícitas ou implícitas, sobre sua precisão ou completude. As informações foram obtidas de diferentes fontes, incluindo o fabricante e terceiros. As informações podem não ser válidas em todas as condições, ou se o material for usado em combinação com outros materiais ou em outros processos. A determinação final da adequabilidade de qualquer material é de responsabilidade do usuário. |

*** FIM DA FISPQ ***