FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO 	OCEANIC SST 5007	DATA DE EMISSÃO	03/10/2006

CÓDIGO DO PRODUTO	174923

Número de emergência 24h: CHEMTREC (1-800-424-9300)

| SEÇÃO 1 | IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO |
| --- | --- |
| NOME COMERCIAL | OCEANIC SST 5007 |
| FAMÍLIA QUÍMICA | MISTURA ORGÂNICA |

Pontuação NFPA:

| 1 | Saúde | 1 | Inflamabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Reatividade |  | Outros |

(0 = insignificante, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = alto e 4 = extremo)

| SEÇÃO 2 | INGREDIENTES PERIGOSOS |
| --- | --- |
| A MacDermid concluiu que os ingredientes contidos neste produto podem representar perigos menores ou riscos leves sob certas condições, para alguns indivíduos. |  |

| Nome químico | No CAS | Por peso % |
| --- | --- | --- |
| ETILENOGLICOL | 107-21-1 | 35 – 45 |

| SEÇÃO 3 | DADOS FÍSICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENSIDADE | 8,799 LB/GL | FORMA | Líquida |
| GRAVIDADE ESPECÍFICA | 1,055 | pH | 11,5 |
| PONTO DE CONGELAMENTO | Não determinado | PONTO DE FULGOR | > 212 ºF > 100 ºC |
| PRESSÃO DE VAPOR | Não determinado | % VOC (COV) | 40 |
| PONTO DE EBULIÇÃO | > 212 ºF > 100 ºC | PONTO DE FUSÃO | Não determinado |
| DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) |  | Não determinado |  |
| DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGÊNIO (DBO) |  | Não determinado |  |
| SOLUBILIDADE EM ÁGUA |  | Solúvel |  |
| COR/ODOR |  | Rosa / suave |  |
| OBSERVAÇÃO: Estas propriedades físicas são os valores típicos para este produto. |  |  |  |

| SEÇÃO 4 | DADOS DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO |  |
| --- | --- | --- |
| PONTO DE FULGOR |  | > 212 ºF > 100 ºC Método não especificado |
| MEIOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO |  | Pó químico seco, gás carbônico, espuma, água. De acordo com o material adjacente. |
| RISCOS INCOMUNS DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO |  | Quando aquecido até a decomposição, o produto emite fumaça tóxica. Use equipamentos de respiração autônoma e roupas de proteção. |

| SEÇÃO 5 |  | DADOS DE PRIMEIROS SOCORROS |
| --- | --- | --- |
| OLHOS | Lave com água por 15 minutos. Procure socorro médico IMEDIATAMENTE. |  |
| PELE | Lave a pele contaminada com muita água e sabão. Remova e isole as roupas contaminadas. Em caso de irritação, procure um medico. |  |
| INGESTÃO | Lave a boca com água. Dê água para beber. Procure um médico imediatamente. Só provoque vômito se instruído pelo médico para fazê-lo. |  |
| INALAÇÃO | Leve a vítima para um local fresco e não contaminado. Monitore a pessoa e fique atento a sinais de dificuldade respiratória. |  |
| CUIDADO | Não provoque vômito nem dê líquidos por via oral a pessoas inconscientes, com dificuldade para respirar ou em convulsões. |  |
| Sempre limpe as roupas e o equipamento contaminado antes de reutilizá-los. NUNCA dê nada para uma pessoa inconsciente. |  |  |

| SEÇÃO 6 | DADOS DE EFEITOS SOBRE A SAÚDE |
| --- | --- |
| Rotas primárias de exposição: | Olhos, Pele, Inalação e Ingestão |
| CONTATO COM OS OLHOS (AGUDO) | Pode causar irritação, lacrimejamento, visão borrada e vermelhidão local. |
| CONTATO COM OS OLHOS (CRÔNICO) | Não há efeitos crônicos conhecidos associados a este material. |
| CONTATO COM A PELE (AGUDO) | Pode causar irritação da pele. |
| CONTATO COM A PELE (CRÔNICO) | Não há efeitos crônicos conhecidos associados a este material. |
| INGESTÃO (AGUDA) | Pode causar desconforto abdominal, náusea, vômito, efeitos sobre o sistema nervoso central, convulsões e coma. Insuficiência cardíaca e edema pulmonar podem se desenvolver. A ingestão de grandes volumes de etilenoglicol leva a graves danos renais. Pode ser fatal. |
| INGESTÃO (CRÔNICA) | A superexposição crônica ao etilenoglicol pode piorar uma doença renal pré-existente. |
| INALAÇÃO (AGUDA) | Vapores/névoa: A exposição a vapores ou névoa é possível e pode produzir irritação das mucosas do nariz, da boca, da garganta e do sistema respiratório. Grandes quantidades podem tornar a respiração difícil e podem ser nocivas. Pode ocorrer dor de cabeça ou náusea. |
| INALAÇÃO (CRÔNICA) | A exposição crônica pode afetar o sistema nervoso central. |

| SEÇÃO 7 | DADOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |
| --- | --- | --- |
| PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS |  | Se houver um valor de OSHA-PEL/ACGIH-TLV na seção 13 e tal valor for superado, recomenda-se usar um respirador aprovado NIOSH. Consulte seu fornecedor de tais equipamentos para selecionar o cartucho. Ver 29CFR 1910.134 para mais detalhes. Em caso de grandes vazamentos ou se for necessário entrar em tanques, navios ou pequenos espaços fechados com pouca ventilação é recomendável usar equipamento de respiração autônoma com pressão positiva. |
| VENTILAÇÃO |  | Recomenda-se ventilação geral. Também se recomenda adicionar ventilação local com exaustão em locais onde é possível haver liberação de vapores, poeira, névoa ou aerossol. |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO |  | Avental, botas e luvas resistentes a produtos químicos. Material de fabricação recomendado: PVC, borracha, neoprene. Recomenda-se disponibilizar um chuveiro de segurança. Em caso de contaminação das roupas, estas devem ser removidas; lave muito bem a parte do corpo afetada. Lave a roupa contaminada antes de utilizá-la novamente. Use óculos de segurança ou com proteção contra respingos ou escudo facial. É aconselhável disponibilizar uma estação de lavagem de olhos. |

Estas recomendações são gerais, para oferecer proteção e segurança para diferentes condições de manuseio do material. Consulte seu fornecedor de equipamentos de segurança para informações mais específicas sobre seu uso no seu estabelecimento.

| SEÇÃO 8 |  |  | DADOS TOXICOLÓGICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTUDOS TOXICOLÓGICOS: |  |  |  |  |  |  |
| Não foram realizados estudos de toxicidade com este produto. No entanto, existem estudos de toxicidade disponíveis na literatura, feitos com os ingredientes listados na seção 2. Os resultados são os seguintes: |  |  |  |  |  |  |
| TOXICIDADE ORAL AGUDA |  |  | Etilenoglicol-orl-rat DL50: 4700 mg/kg |  |  |  |
| TOXICIDADE DÉRMICA AGUDA |  |  | Etilenoglicol-skn-rbt DL50: 19530 mg/kg |  |  |  |
| TOXICIDADE RESPIRATÓRIA AGUDA |  |  | Etilenoglicol-ihl-hmn TCLo: 10000 mg/m³ |  |  |  |
| OUTROS EFEITOS TOXICOLÓGICOS |  |  | Etilenoglicol: envenenamento humano por ingestão. Efeitos sistêmicos em humanos após ingestão e inalação: dor abdominal, dor de cabeça, tosse, náusea, vômito, alterações pulmonares, renais e hepáticas. Se ingerido, causa inicialmente uma estimulação do sistema nervoso central, seguida de depressão. Mais tarde causa danos renais potencialmente fatais. Muito tóxico se inalado sob a forma particulada. Teratogênico experimental. Irritante das mucosas e dos olhos, particularmente sob a forma de névoa. |  |  |  |
| Considerado suspeito de carcinogenicidade por |  |  |  |  |  |  |
| IARC | NÃO | NTP |  | NÃO | OSHA | Não |

| SEÇÃO 9 | DADOS DE REATIVIDADE |
| --- | --- |
| INCOMPATIBILIDADE | Oxidantes |
| PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS | A decomposição térmica pode liberar monóxido e/ou dióxido de carbono. |
| ESTABILIDADE | Estável |
| POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA | Não. |

| SEÇÃO 10 | DADOS SOBRE VAZAMENTOS E ELIMINAÇÕES |
| --- | --- |
| Em caso de acidentes durante o transporte, ligue para este número, ativo 24 horas: CHEMTREC (1-800-424-9300) |  |
| CONTROLE DE DERRAMAMENTO E RECUPERAÇÃO | Use material absorvente inerte para secar o vazamento. NÃO USE serragem ou outros materiais orgânicos. Recolha o material em um tambor de plástico. Jogue os resíduos no ralo químico com bastante água. |
| ELIMINAÇÃO | Elimine o produto usando um método aprovado, em um estabelecimento aprovado e seguro. |
| Por favor assegure-se de que toda a embalagem, incluindo os tambores, são eliminados de maneira responsável e de acordo com as regulamentações federais e estaduais sobre lixo sólido/perigoso. Consulte o endereço www.reuseablepackaging.org para mais orientações. |  |
| Devido a regulamentações mais restritivas sobre a eliminação de detritos, NUNCA trate ou elimine o material antes de verificar as regulamentações locais, estaduais e federais. PODE SER que seja necessário notificar as AUTORIDADES LOCAIS, ESTADUAIS e/ou FEDERAIS em caso de derramamento. |  |

| SEÇÃO 11 | DADOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOT |  |  |  |  |  |
| NOME APROPRIADO DE EMBARQUE |  |  |  |  |  |
| Se a quantidade for menor que QR: |  | NÃO REGULAMENTADO |  |  |  |
| Se a quantidade for igual ou maior que QR: |  | SUBSTÂNCIA NOCIVA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.O.S. (CONTÉM ETILENOGLICOL) |  |  |  |
| CLASSE DE RISCO/CLASSE SUBSIDIÁRIA |  |  | 9 |  |  |
| UN/NA Nº |  |  | UN3082 |  |  |
| Quantidade mínima que requer notificação (QR) |  |  | 925 GL | Grupo de Emb. | III |
| IMO |  |  |  |  |  |
| NOME APROPRIADO DE EMBARQUE |  |  |  |  |  |
| ADITIVO ORGÂNICO NÃO REGULAMENTADO |  |  |  |  |  |
| CLASSE DE RISCO/CLASSE SUBSIDIÁRIA |  |  |  |  |  |
| UN/NA Nº |  |  | Grupo de Emb. |  |  |
| IATA |  |  |  |  |  |
| NOME APROPRIADO DE EMBARQUE |  |  |  |  |  |
| Se a quantidade for menor que QR: |  |  |  |  |  |
| Se a quantidade for igual ou maior que QR: |  | SUBSTÂNCIA NOCIVA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.O.S. |  |  |  |
| CLASSE DE RISCO/CLASSE SUBSIDIÁRIA |  |  | 9 |  |  |
| UN/NA Nº |  |  | UN3082 |  |  |
| Quantidade mínima que requer notificação (QR) |  |  | 925 GL | Grupo de Emb. | III |
| PODE SER NECESSÁRIO OBTER UMA LICENÇA PARA EXPORTAR ESTE PRODUTO |  |  |  |  |  |

| SEÇÃO 12 | DADOS GERAIS DE ARMAZENAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO |  | Max. 120 ºF 48,8 ºC Min. não aplicável |
| INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO |  | Armazene em um local fresco e seco. |

| SEÇÃO 13 | REGULAMENTAÇÕES |
| --- | --- |
| Este produto está sujeito às regulamentações a seguir |  |
| - REGULAMENTAÇÕES FEDERAIS OSHA HAZARD COMMUNICATION RULE, 29 CFR 1910.1200: Baseando-se na nossa avaliação, os seguintes ingredientes deste produto estão sujeitos a esta regra: |  |
| Nome químico; OSHA-PEL; ACGIH-TLV. ETILENOGLICOL; 100 mg/m3. CERCLA/SUPERFUND, 40 CFR 117, 302/304: É necessário notificar derramamento deste produto. |
| SARA/SUPERFUND ATO DE EMENDA E REAUTORIZAÇÃO DE 1986 (TITLE III) |  |
| Seções 302, 311, 312 e 313 |  |

- Seção 302: Substâncias Extremamente Perigosas

Este produto não contém ingredientes listados no APÊNDICE A de 40 CFR 355.

SEÇÕES 311 e 312 – REQUISITOS PARA FISPQ (40 CRF 370)

Este produto contém ingredientes que podem requerer notificação como Hazardous Chemical Inventory Reporting (Notificação de Inventário Químico Perigoso).

| X | Risco imediato (agudo) para a saúde |  | Risco de liberação repentina de pressão |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Risco tardio (crônico) para a saúde |  | Risco reativo |
|  | Risco de incêndio |  |  |

SEÇÃO 313 – LISTA DOS PRODUTOS QUÍMICOS TÓXICOS (40 CFR 372)

Este produto contém ingredientes listados em 40 CFR 372.65

Nome químico

ETILENOGLICOL

LEI DE CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (TSCA)

Os ingredientes químicos deste produto estão listados em 8(b) da Lista de Inventário (40 CFR 710).

LEI DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS, 40 CRF 261 SUBPARTES C e D

Consulte a seção 10, Informações sobre a Eliminação, para os dados em questão.

POLUENTES PRIORITÁRIOS

Este produto não contém ingredientes que fazem parte da lista de Poluentes Prioritários do Clean Water Act.

SEGURANÇA DE PROCESSOS OSHA (1910.119)

Este produto não contém ingredientes que fazem parte do APÊNDICE A de 29 CFR 1910.119 do processo de gerenciamento de segurança OSHA de Produtos Químicos Perigosos, Tóxicos e Reativos.

LEI DO AR LIMPO (CAA)

Este produto contém ingredientes listados como Poluentes Perigosos do Ar do CAA 40 CFR 112(G).

Nome químico

ETILENOGLICOL

SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM O OZÔNIO

Este produto não contém ingredientes incluídos na lista de Substâncias Nocivas para o Ozônio do CAA 40 CFR 82.

REGULAMENTOS ESTADUAIS

PROPOSIÇÃO 65 DA CALIFÓRNIA / EUA

Este produto não contém ingredientes incluídos na lista de produtos com suspeita de toxicidade cancerígena/para a reprodução da Proposição 65 da Califórnia.

MATERIAIS CRÍTICOS – MICHIGAN / EUA

Este produto não contém ingredientes incluídos na lista Registro de Materiais Críticos do Michigan.

As informações acima não incluem todas as regulamentações federais, estaduais e internacionais. As regulamentações acima podem sofrer alterações ao longo do tempo; o usuário tem a responsabilidade de manter-se informado sobre as regulamentações atuais.

Preparado pelo Departamento de Segurança e Regulamentações da MacDermid, baseando-se em informações de referência disponíveis publicamente.

| SEÇÃO 14 | NOTIFICAÇÃO PARA O USUÁRIO |
| --- | --- |
| As informações contidas neste documento são corretas, de acordo com nossos conhecimentos atuais. Todos os produtos químicos podem apresentar riscos desconhecidos para a saúde e devem ser usados com cautela. Embora alguns riscos tenham sido descritos neste documento, não podemos garantir que estes são os únicos riscos existentes. O usuário é o único responsável pela determinação final do nível de adequação do produto químico. Os usuários de qualquer produto químico devem certificar-se que as condições e os métodos de uso asseguram que o produto é usado com segurança. A empresa não dá nenhuma outra garantia ou declaração de nenhum tipo, nem explícita nem implícita, com relação ao produto, incluindo qualquer garantia implícita com relação à sua comercialização ou ao seu uso para outros fins. Copyright 2004 MacDermid 203-575-5700. Todos os direitos reservados |  |