| FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ | CIA. AGRO INDUSTRIAL IGARASSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Nome do Produto #### SODA CÁUSTICA LÍQUIDA – GRAU RAYON | Telefone (81) 3543.7100 | Fispq nº. 02.003 | Pág. 1/6 |  | Data 02/12/02 |

- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- Nome do produto: Soda Cáustica Líquida

- Código interno de identificação do produto: 9003

- Nome da empresa: Cia. Agro Industrial Igarassu.

- Endereço: Rodovia PE 41 Km 06 – ARARIPE – IGARASSU - PE

- Telefone da empresa: (81) 3543-7100

- Telefone para emergências: (81) 3543-7110

- Fax: 3543-7131

- E-mail: sac@caii.com.br

- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Substância: Hidróxido de Sódio

- Nome químico comum ou nome genérico: Soda Cáustica

- Sinônimo: Soda Cáustica Solução a 50%, Soda Cáustica Líquida, Lixívia de Soda Cáustica.

- Registro no Chemical Abstrat Service (nº CAS): 1310-73-2

- Ingredientes que contribuam para o perigo (acompanhados do nº CAS): Não aplicável, pois a Soda Cáustica é apenas de Hidróxido de Sódio e água.

- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Perigos mais importantes: tem uma ação fortemente corrosiva sobre os tecidos humanos.

- Efeitos do produto:

- Efeitos adversos à saúde humana: provoca queimaduras na pele, olhos e outros tecidos.

- Efeitos ambientais: Água: Pode tornar-se temporariamente imprópria para potabilidade e recreação;

Solo: Pode ser alterado, com necessidade de neutralização;

Fauna e Flora: Podem sofrer danos se em contato com o produto.

- Perigos físicos e químicos: reage violentamente com ácidos fortes.

- Principais sintomas: 	Olhos: pode causar queimaduras graves e possível perda da visão;

Pele: pode causar queimaduras graves;

Ingestão: podem causar queimaduras às mucosas da boca, esôfago e estômago;

Inalação: pode causar irritação da via respiratória superior, resultando em tosse, sensação de engasgo e de queima na garganta e edema pulmonar.

- Classificação do produto químico: Base

- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- Medidas de primeiros-socorros:

- Inalação: remova a vítima da área contaminada para local fresco. Se não estiver respirando reanime-a e administre oxigênio, se houver. Procure socorro médico imediatamente.

- Contato com a pele: lave as partes contaminadas com grande quantidade de água. Remova as roupas e calçados contaminados. Procure socorro médico imediatamente, mesmo em caso de contato com pequenas quantidades.

- Contato com os olhos: lave imediatamente os olhos com água em abundância, por no mínimo 20 minutos, mantendo as pálpebras abertas para assegurar a lavagem de toda a superfície. Procure socorro médico imediatamente.

- Ingestão: não dê nada a pessoa inconsciente pela boca. Não provoque vômito. Lave a boca com água para beber. Dê grandes quantidades de água para beber. Se ocorrer vômito espontâneo, mantenha a via respiratória desobstruída. Procure socorro médico imediatamente.

- Quais ações devem ser evitadas: não neutralize com nenhum produto químico e remova o acidentado para o hospital mais próximo sem cobrir a parte afetada

- Notas para o médico: em contato com a pele faça desinfecção do local. Onde não haja cirurgião plástico, faça curativo com Bepantol e cobertura via oral com antibiótico e analgésicos.

Em contato com os olhos cubra com pomada que contenha corticóides e antibióticos e encaminhe o acidentado a um especialista.

Em caso de ingestão faça lavagem gástrica co soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. Não use neutralizante. Acompanhe o acidentado por cinco dias.

- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:

- Meios de extinção apropriados: não aplicável. Produto não inflamável.

- Métodos especiais: este produto não é combustível. Neblina de água, espuma, CO2 e pó químico poderão ser utilizados em incêndios nos locais onde o produto esteja armazenado.

- Proteção dos bombeiros: não aplicável. Produto não inflamável.

- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais:

- Remoção de fontes de ignição: não combustível. Não se aplica ao produto

- Controle poeira: não aplicável. Produto não gera poeira.

- Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança hermética para produtos químicos, proteção respiratória e roupa adequada.

- Precauções ao meio ambiente: afaste, se possível, o veículo para lugar sem trânsito. Sinalize e isole a área.

Use equipamento de proteção individual. Procure eliminar o vazamento e conter o produto com terra ou areia; evitando que atinja cursos d´água e bueiros.

- Sistemas de alarme: avise imediatamente a CIA. AGRO INDUSTRIAL IGARASSU, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Órgãos de meio Ambiente, Defesa Civil e o Pró-Químico/Abiquim.

- Métodos para limpeza:

- Recuperação: se possível recupere o produto derramado para tambores ou outros recipientes.

- Neutralização: neutralize o produto derramado com ácido (clorídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico ou acético) tomando precauções em relação aos riscos da reação que possa ser violenta. A área deverá ser lavada com água em abundância.

- Disposição: o material recolhido deve ser devidamente embalado, identificado e transportado conforme normas legais e de boa prática. Se não for recuperado, o resíduo deverá ser devidamente neutralizado para descarte.

- Prevenção de perigos secundários: embalagens para reutilização, reciclagem ou mesmo descarte devem ser lavadas e neutralizadas, para evitar riscos a terceiros. As águas de lavagem somente devem ser lançadas em esgotos e corpos d'águas em conformidade com a legislação aplicável ao local.

- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manuseio

- Medidas Técnicas

- Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.

- Prevenção de incêndio e explosão: não combustível. Produto não inflamável.

- Precauções para manuseio seguro: protetor facial e óculos ou óculos de proteção química devem ser utilizados; luvas protetoras também, de borracha ou outro material resistente; utilize ainda roupas resistentes à soda cáustica e calçados de segurança.

- Orientações para manuseio seguro: este produto não deve ser manuseado por pessoas que não receberam instruções quanto aos riscos e precauções no manuseio. Evite condições de manuseio que provoquem derramamentos de produto (perdas) ou gerem névoas para atmosfera livres.

- Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: devem ser armazenadas acima da temperatura de congelamento e em local com solo impermeável e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento.

- Condições de armazenamento:

- Adequadas: Estocar em local ventilado, em embalagens fechadas, limpas, container próprio para bases.

- Produtos e materiais incompatíveis: alumínio, zinco, estanho e o cobre (elevação de temperatura, inflamabilidade e explosões possíveis de ocorrer).

- Materiais seguros para embalagens:

- Recomendadas: Tanques de aço carbono cilíndricos horizontais ou verticais, quando sua temperatura não ultrapassar 60ºC.

- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Parâmetros de controle específicos

- Limites de exposição ocupacional: LD50 (oral, rato) 140-340 mg/kg;

LDLo (coelho) 500 mg/kg;

LD50 (dermal, coelho) 1,35 mg/kg e (dermal, camundongo) 40 mg/kg.

- Outros limites e valores: IDLH: não disponível.

- Equipamento de proteção individual apropriado

- Proteção respiratória: não necessária sob condições de uso normal; respiradores apropriados devem existir nos casos onde névoas e borrifos possam ser gerados.

- Proteção das mãos: luvas protetoras de borracha ou materiais resistente.

- Proteção dos olhos: protetor facial e óculos de proteção química devem ser utilizados.

- Proteção da pele e do corpo: roupas resistentes à soda cáustica e calçados de segurança.

- Precauções especiais: chuveiros de emergência e lava-olhos deverão existir próximos a postos de trabalho com o produto.

- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado físico: líquido.

- Cor: transparente.

- Odor: sem odor.

- Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

- Ponto de ebulição: 141 a 148C

- Ponto de fusão: 12 a 15ºC

- Ponto de fulgor: produto não é combustível.

- Temperatura de auto-ignição: produto não inflamável.

- Limites de explosividade superior/inferior: não aplicável

- Densidade (20ºC): 1,520g/cm3

- Solubilidade: completa a 20ºC

- Outras informações:

- Na2O equivalente: 38 a 39,5%

- Higroscopicidade: higroscópica

- Solubilidade em outros solventes: etanol, no metanol e no glicerol. Insolúvel na acetona e no éter.

- Ponto de congelamento: 12,1ºC.

- Viscosidade: 80 Cp

- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Condições específicas

- Instabilidade: estável

- Reações perigosas: reage violentamente com ácidos, aldeídos e muitos outros produtos orgânicos. Levar em conta também à reação bastante exotérmica, que ocorre nos casos de diluição na água, no álcool e no glicerol.

- Materiais ou substâncias incompatíveis: alumínio, o zinco, o estanho, e o cobre (elevação de temperatura, inflamabilidade e explosões possíveis de ocorrer).

- Produtos perigosos da decomposição: não aplicável.

- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

- Toxicidade aguda

Ingestão: pode causar severas queimaduras e perfurações completas dos tecidos das mucosas da boca, garganta, esôfago e estômago.

Inalação: a presença de borrifos de soda cáustica no ar pode causar danos às vias respiratórias superior e mesmo ao tecido do próprio pulmão, causando pneumonia química, dependendo da severidade da exposição.

# Contato com a pele: a soda cáustica pode destruir os tecidos com os quais entra em contato e causar severas queimaduras.

Contato com os olhos: o produto pode destruir os tecidos dos olhos pelo contato e causar severas queimaduras que resultarão em dano aos olhos e até cegueira.

- Toxicidade crônica

o efeito crônico local pode consistir em áreas múltiplas de destruição superficial da pele ou de dermatite primária irritante. Simultaneamente, a inalação de borrifos ou gotículas do produto, podem dar origem a diversos graus de irritação ou dano aos tecidos das vias respiratória e susceptibilidade aumentada a doenças respiratórias. A condição de saúde pode ser agravada pela superexposição.

- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto.

- Impacto ambiental:

Água: Altamente tóxico. Avise imediatamente o órgão responsável pelo abastecimento, caso o produto vazado atinja os cursos d’água.

Solo: Neutralize e se necessário remova todo o material que teve contato com o produto para tratamento e disposição.

- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Métodos de tratamento e disposição

- Produto: o produto deve ser tratado como base forte e deve ser descartado conforme item 6 desta norma.

- Restos de produtos: restos de produto devem ser tratados como base forte e deve ser descartado conforme item 6 desta norma.

- Embalagem usada: embalagens com resíduos de produto devem ser lavadas com bastante água antes do descarte e a água de lavagem deve ser considerada como restos de produto.

- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

- Regulamentações nacionais e internacionais

- Terrestres: Decreto – Lei 96.014 de 18/05/88 - Ministério dos Transportes – Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos dos Perigos.

- Marítimo: Transporte por navio deve obedecer à legislação própria.

- Para produto classificado como perigoso para o transporte

- Número ONU: 1824

- Nome apropriado para o embarque: Soda Cáustica Líquida

- Classe de risco: 8 - corrosivo

- Número de risco: 80

- Grupo de embalagem:

Rótulo: risco à saúde (3), inflamabilidade (0), reatividade (1), corrosividade (3).

- REGULAMENTAÇÕES

- Regulamentações: não aplicável, produto vendido a granel.

- OUTRAS INFORMAÇÕES

- Necessidades especiais de treinamento: Este produto não deve ser manuseado por pessoas que não receberam instruções aos seus riscos e precauções no manuseio de produtos perigosos.

- Referências bibliográficas:

* Manual de Soda Cáustica – ABICLOR

* Manual de Atendimento de Emergência com Produtos Perigosos 3º edição 1999 – ABIQUIM.

* Decreto-lei nº 96.014 de 18/05/1988 – Ministério dos Transportes – Regulamento para o Transporte       Rodoviário de Produtos Perigosos.