Data Emissão: 29/12/2008

###### DADOS DO CLIENTE

Cliente: Husky Duck Equipamentos e Serviços Ltda

CNPJ/CPF: 03.956.707/0001-64

Solicitante: Silvio Ramos Souza

Endereço: Rua Visconde  de Santa Isabel, Sala 411, 20 - Cidade: Rio de Janeiro - Bairro: Vila Isabel - UF: RJ - CEP: 20560-120 - Caixa Postal:

Proposta Comercial Nº: 6367-2/2008

OBJETIVO

Determinações de Parâmetros da Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Sedimentos de Água Salina/Salobra

#### DADOS DA AMOSTRA

Projeto Cliente: Husky Duck - LLX

Identificação TASQA: 55399/2008-1.0

Identificação Cliente: Sedimento - Coordenadas: E 326773/W 7590972 - Est: 24 - Profundidade: 0,50 m a 1,70m

Matriz: Sólida

Responsável pela Coleta: Solicitante - Responsável pelo Transporte: TASQA

Dt Coleta: 14/12/2008 12:10 - Dt Recebimento: 16/12/2008

Análises Regulares

Dt Início: 16/12/2008 - Dt Término: 29/12/2008

RESULTADOS:

Encontra(m)-se na(s) Tabela(s) da(s) página(s) seguinte(s) e refere-se exclusivamente à amostra analisada.

CONCLUSÃO:

A amostra atende aos Padrões ao Nível 1 do CONAMA 344 para Água Salina/Salobra em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

A amostra atende aos Padrões ao Nível 2 do CONAMA 344 para Água Salina/Salobra em relação ao(s) parâmetro(s) analisado(s) .

NOTAS:

- PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTE DOCUMENTO.

- QUANDO NÃO ESPECIFICADO, OS RESULTADOS DE AMOSTRAS SOLIDAS SÃO EXPRESSOS EM BASE SECA.

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por:

|  |  |  |  | Vivian Rafaela Koenig |  | Wagner R. dos Santos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Supervisora - Lab. Orgânica CRQ 04449813 - 4ª Região |  | Supervisor - Lab. Inorgânica CRQ 04418028 - 4ª Região |

| Amostra: 55399/2008-1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Nivel 1 VMP(4) | Nível 2 VMP(4) | Método |
| Teor de Sólidos | --- | g/g | 0,8612 | ND | 0,00002 | --- | --- | SM21 2540 B |

| Amostra: 55399/2008-1.0 Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterizaçao Física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Nivel 1 VMP(4) | Nível 2 VMP(4) | Método |
| (1) Fração de Areia Muito Grossa | --- | g/Kg | 48,5 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (2) Fração de Areia Grossa | --- | g/Kg | 404,4 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (3) Fração de Areia Média | --- | g/Kg | 423,8 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (4) Fração de Areia Fina | --- | g/Kg | 96,4 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (5) Fração de Areia Muito Fina | --- | g/Kg | 7,9 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (6) Fração de Silte | --- | g/Kg | 6,6 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (7) Fração de Argila | --- | g/Kg | 12,5 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| (8) Fração de Areia Total | --- | g/Kg | 980,9 | ND | 0,01 | --- | --- | NBR 7181 |
| Densidade de Partículas | --- | g/Cm3 | 2,81 | --- | 0,01 | --- | --- | OECD 109 |

| Amostra: 55399/2008-1.0 Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterizaçao Quimica - Carbono Organico Total e Nutrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Nivel 1 VMP(4) | Nível 2 VMP(4) | Método |
| Carbono Orgânico Total (%) | --- | % | 0,34 | ND | 0,01 | --- | --- | SSSA Cap40 |
| Fósforo Total | [7723-14-0] | mg/Kg | < LQ | 0,0056 | 0,56 | --- | --- | SM21 3120 B |
| Nitrogênio Kjeldahl | --- | mg/Kg | 456 | ND | 19,9 | --- | --- | SM21 4500-Norg B |

| Amostra: 55399/2008-1.0 Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterizaçao Quimica - Hidrocarbonetos Policiclicos Aromaticos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Nivel 1 VMP(4) | Nível 2 VMP(4) | Método |
| 2-Metilnaftaleno | [91-57-6] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 70 | 670 | EPA 8270 D |
| Acenafteno | [83-32-9] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 16 | 500 | EPA 8270 D |
| Acenaftileno | [208-96-8] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 44 | 640 | EPA 8270 D |
| Antraceno | [120-12-7] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 85,3 | 1100 | EPA 8270 D |
| Benzo(a)antraceno | [56-55-3] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 74,8 | 639 | EPA 8270 D |
| Benzo(a)pireno | [50-32-8] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 88,8 | 763 | EPA 8270 D |
| Criseno | [218-01-9] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 108 | 846 | EPA 8270 D |
| Dibenzo(a,h)antraceno | [53-70-3] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 6,22 | 135 | EPA 8270 D |
| Fenantreno | [85-01-8] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 240 | 1500 | EPA 8270 D |
| Fluoranteno | [206-44-0] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 600 | 5100 | EPA 8270 D |
| Fluoreno | [86-73-7] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 19 | 540 | EPA 8270 D |
| Naftaleno | [91-20-3] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 160 | 2100 | EPA 8270 D |
| Pireno | [129-00-0] | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 665 | 2600 | EPA 8270 D |
| Soma de PAH´s | --- | µg/Kg | < LQ | ND | 5 | 3000 | --- | EPA 8270 D |

| Amostra: 55399/2008-1.0 Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterizaçao Quimica - Metais Pesados e Arsênio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Nivel 1 VMP(4) | Nível 2 VMP(4) | Método |
| Arsênio Total | [7440-38-2] | mg/Kg | < LQ | ND | 2,03 | 8,2 | 70 | SM21 3120 B |
| Cádmio Total | [7440-43-9] | mg/Kg | < LQ | ND | 0,10 | 1,2 | 9,6 | SM21 3120 B |
| Chumbo Total | [7439-92-1] | mg/Kg | < LQ | ND | 0,10 | 46,7 | 218 | SM21 3120 B |
| Cobre Total | [7440-50-8] | mg/Kg | < LQ | ND | 0,15 | 34 | 270 | SM21 3120 B |
| Cromo Total | [7440-47-3] | mg/Kg | < LQ | ND | 0,10 | 81 | 370 | SM21 3120 B |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | mg/Kg | < LQ | 0,005 | 0,025 | 0,15 | 0,71 | EPA 7470 A |
| Níquel Total | [7440-02-0] | mg/Kg | < LQ | ND | 0,10 | 20,9 | 51,6 | SM21 3120 B |
| Zinco Total | [7440-66-6] | mg/Kg | < LQ | ND | 0,30 | 150 | 410 | SM21 3120 B |

| Amostra: 55399/2008-1.0 Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterizaçao Quimica - Pesticidas Organoclorados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Resultados(3) | Incerteza Expandida(2) | LQ(1) | Nivel 1 VMP(4) | Nível 2 VMP(4) | Método |
| 4,4-DDD | [72-54-8] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 1,22 | 7,81 | EPA 8081 B |
| 4,4-DDE | [72-55-9] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 2,07 | 374 | EPA 8081 B |
| 4,4-DDT | [50-29-3] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 1,19 | 4,77 | EPA 8081 B |
| a BHC | [319-84-6] | µg/Kg | < LQ | ND | 0,25 | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 B |
| a Clordano | [5103-71-9] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 2,26 | 4,79 | EPA 8081 B |
| b BHC | [319-85-7] | µg/Kg | < LQ | ND | 0,25 | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 B |
| d BHC | [319-86-8] | µg/Kg | < LQ | ND | 0,25 | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 B |
| Dieldrin | [60-57-1] | µg/Kg | < LQ | ND | 0,25 | 0,71 | 4,3 | EPA 8081 B |
| Endrin | [72-20-8] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 2,67 | 62,4 | EPA 8081 B |
| g BHC | [58-89-9] | µg/Kg | < LQ | ND | 0,25 | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 B |
| g Clordano | [5103-74-2] | µg/Kg | < LQ | ND | 1 | 2,26 | 4,79 | EPA 8081 B |
| PCB´s - Bifenilas policloradas | --- | µg/Kg | < LQ | ND | 20 | 22,7 | 180 | EPA 8082 |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação na Amostra (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 2-Fluorbifenil | 119 | 70 – 130 |

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO

| Metais ICP 56444/2008-1.0 - Branco Metais ICP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Arsênio Total | [7440-38-2] | mg/L | < 0,005 |
| Cádmio Total | [7440-43-9] | mg/L | < 0,004 |
| Chumbo Total | [7439-92-1] | mg/L | < 0,003 |
| Cromo Total | [7440-47-3] | mg/L | < 0,01 |
| Fósforo Total | [7723-14-0] | mg/L | < 0,05 |
| Níquel Total | [7440-02-0] | mg/L | < 0,01 |

| Metais ICP 56445/2008-10 - Branco Fortificado Metais ICP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Arsênio Total | [7440-38-2] | 95 |
| Cádmio Total | [7440-43-9] | 98 |
| Chumbo Total | [7439-92-1] | 100 |
| Cobre Total | [7440-50-8] | 98 |
| Cromo Total | [7440-47-3] | 94 |
| Fósforo Total | [7723-14-0] | 100 |
| Níquel Total | [7440-02-0] | 101 |

| SVOC (EPA 8270)-{Conama 344} 56547/2008-10 - Branco VOC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| 2-Metilnaftaleno | [91-57-6] | µg/L | < LQ |
| Acenafteno | [83-32-9] | µg/L | < LQ |
| Acenaftileno | [208-96-8] | µg/L | < LQ |
| Antraceno | [120-12-7] | µg/L | < LQ |
| Benzo(a)antraceno | [56-55-3] | µg/L | < LQ |
| Benzo(a)pireno | [50-32-8] | µg/L | < LQ |
| Criseno | [218-01-9] | µg/L | < LQ |
| Dibenzo(a,h)antraceno | [53-70-3] | µg/L | < LQ |
| Fenantreno | [85-01-8] | µg/L | < LQ |
| Fluoranteno | [206-44-0] | µg/L | < LQ |
| Fluoreno | [86-73-7] | µg/L | < LQ |
| Naftaleno | [91-20-3] | µg/L | < LQ |
| Pireno | [129-00-0] | µg/L | < LQ |
| Soma de PAH´s | --- | µg/L | < LQ |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação no Branco (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 2-Fluorbifenil | 103 | 70 - 130 |

| SVOC (EPA 8270)-{Conama 344} 56548/2008-1.0 - Branco VOC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| 2-Metilnaftaleno | [91-57-6] | 80 |

| Traçador (Surrogate) - Recuperação no Branco Fortificado (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | Resultado da recuperação (%) (5) | Faixa aceitável de recuperação (%) |
| 2-Fluorbifenil | 108 | 70 - 130 |

| Metais AAS 56733/2008-1.0 - Branco Metais AAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Unidade | Branco (3) |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | mg/L | < 0,0001 |

| Metais AAS 56734/2008-10 - Branco Fortificado Metais AAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parâmetro | [CAS] | Recuperação em branco fortificado (%) (3) |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | 96 |

NOTAS:

(1) LQ = Limite de Quantificação.

(2) A incerteza expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%. ND = Incerteza não determinada / NA = Incerteza não se aplica.

(3) A forma de expressão dos resultados pode contemplar também: NA = Não Avaliado / ND = Não Detectado.

(4) VMP = Valor Máximo Permitido.

(5) NA = Não Avaliado devido a interferentes da matriz.

(6) Spike = Adição de uma concentração conhecida de uma solução padrão a uma amostra, submetida a todo o processo analítico (realizado em paralelo a análise da amostra sem adição do padrão) para avaliação do efeito matriz.

Métodos

- SM21 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 2005.

- SM21 3120 B = quantificação de elementos por espectrometria de emissão atômica em plasma de argônio indutivamente acoplado, em extratos aquosos, após digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- EPA = Environmental Protection Agency.

- EPA 7470 A = quantificação do vapor de mercúrio por espectrometria de absorção atômica, gerado após redução do mercúrio com solução de cloreto estanoso e arraste do vapor por fluxo de argônio até a cubeta no caminho ótico. O extrato de leitura foi obtido por digestão ácida em sistema fechado com aquecimento por microondas pelos métodos EPA 3015 para amostras líquidas e EPA 3052 para amostras sólidas.

- SSSA = Soil ScienceSociety of Americal.

_____________________________