ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

MULTITERMINAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Elaborado para:                                                        Elaborado por:

São Paulo

Janeiro de 2011

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS	3

ÍNDICE DE TABELAS	4

1 – OBJETIVOS	5

2 – INTRODUÇÃO	6

3 – FONTES DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS	14

4 – CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO E A ÁREA ESTUDADA	15

5 – ANÁLISE DOS DADOS METEOROLÓGICOS	18

A Importância da Direção e Velocidade dos Ventos	19

Histograma Direcional do Vento	19

6 – DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR	23

Padrões Nacionais de Qualidade do Ar	23

Qualidade do Ar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro	26

7 – CARACTERÍSTICAS DA FONTE E TAXAS DE EMISSÃO DOS POLUENTES	34

8 – RESULTADOS	38

9 – CONCLUSÕES	40

10 – EQUIPE TÉCNICA	41

11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42

ANEXO A	43

ANEXO B	53

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Sistema de análise por dois estágios. A concentração total é dada por uma soma ponderada dos dois estados extremos possíveis da pluma.	8

Figura 2 – Tratamento do terreno no AERMOD. Determinação do fator de peso usado no cálculo da concentração total.	9

Figura 3 – Pluma instantânea e sua respectiva média na CLC.	10

Figura 4 – Tratamento matemático utilizado pelo AERMOD da pluma real na CLC.	11

Figura 5 – Abordagem bi-Gaussiana da aproximação de uma distribuição assimétrica por duas distribuições Gaussianas, uma para os movimentos ascendentes e outra para os descendentes.	12

Figura 6 – Imagem de Satélite da área da Multiterminais.	14

Figura 7 – Localização da planta da Multerminais na Baía de Guanabara.	15

Figura 8 – Curvas de nível (m) da região com enfoque no ponto em estudo ao centro.	16

Figura 9 – Localização da Multiterminais do Rio de Janeiro e do aeroporto internacional do Galeão.	18

Figura 10 – Histograma direcional da Estação do Galeão - período completo.	20

Figura 11 – Histograma direcional da Estação do Galeão - período Maio a Agosto.	21

Figura 12 – Histograma direcional da Estação do Galeão - período Setembro a Abril.	22

Figura 13 – Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.	26

Figura 14 – Limites da Bacia Aérea III.	28

Figura 15 – Fontes de Poluição Atmosférica na Bacia Aérea III.	28

Figura 16 – Localização das estações de qualidade do ar Baía de Guanabara	31

Figura 17 – Evolução da média anual da concentração de MP10 nas registrada nas estações de qualidade do ar da RMRJ de 1998 até 2009.	31

Figura 18 – Médias mensais das concentrações de PTS por estação, para o ano de 2009.	32

Figura 19 – Médias mensais das concentrações de MP10 por estação da rede manual, para o ano de 2009.	33

Figura 20 – Fontes simuladas no cenário atual (áreas 1 e 2) e no cenário futuro (áreas 1, 2 e 3).	34

# ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Padrões nacionais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990	24

Tabela 2: Critérios para episódios agudos de poluição do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990.	25

Tabela 3: Índice geral da qualidade do ar.	25

Tabela 4: Inventário de emissões por bacia aérea.	29

Tabela 5: Localização e configurações das estações da RMRJ utilizadas nesse estudo.	30

Tabela 6: Projeção do tráfego de veículos pelos terminais MULTIRIO e MULTICAR.	35

Tabela 7: Parâmetros de entrada das fontes área simuladas.	36

Tabela 8: Equipamentos considerados em uso no cenário atual para o MULTIRIO.	36

Tabela 9: Veículos movimentados por hora no cenário atual para o MULTICAR.	36

Tabela 10: Equipamentos considerados em uso no cenário futuro para o MULTIRIO.	36

Tabela 11: Veículos movimentados por hora no cenário futuro para o MULTICAR.	37

Tabela 12: Taxas de emissão veicular da frota da RMSP.	37

Tabela 13: Taxas de emissão das fontes simuladas no cenário atual.	38

Tabela 14: Taxas de emissão das fontes simuladas no cenário futuro.	38

Tabela 15: Concentrações máximas em receptores distintos para todos os poluentes e períodos analisados no Cenário Atual.	39

Tabela 16: Concentrações máximas em receptores distintos para todos os poluentes e períodos analisados no Cenário Futuro.	39

# 1 – OBJETIVOS

O objetivo deste EDA - Estudo de Dispersão Atmosférica é avaliar a qualidade do ar no entorno dos terminais portuários (Multirio e Multicar) da empresa Multiterminais do porto do Rio de Janeiro, localizado na entrada da Baía de Guanabara – RJ, ao lado da ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio – Niterói), em dois cenários distintos (ATUAL e FUTURO).

O cenário ATUAL consiste basicamente nas condições de operação encontradas atualmente nos terminais estudados, enquanto que o cenário FUTURO consiste nas condições de operação após a implantação total das obras de ampliação. Como referência para esse estudo, foi considerado para o cenário ATUAL a movimentação de cargas em 2010 e foi considerado para o cenário FUTURO a movimentação de cargas estimada para o ano de 2022

Atualmente o MULTIRIO apresenta uma área total de 185.000 m², armazém de 20.000 m², capacidade de armazenamento estático de 12.144TEU, contêineres refrigerados de 200 tomadas, produtividade superior a 32 contêineres por hora e tempo máximo de espera para atracação é de até três horas. A MULTICAR, terminal especializado em veículos, apresenta uma área total de 138.000 m2 e capacidade para 7.000 autos. Com a expansão do cais dos terminais em 447 m, será possível operar navios do modelo full container post panamax (110.000TPB e 9.200TEU) e comportar guindastes, carretas e guindastes para contêineres sobre trilhos. O objetivo desse projeto é simular esses dois cenários operando em plena carga e comparar os resultados da qualidade do ar com os respectivos padrões CONAMA 03/1990.

# 2 – INTRODUÇÃO

A modelagem matemática é uma importante ferramenta para avaliar a concentração de poluentes na atmosfera emitidos por fontes estacionárias. Esse modelo permite que sejam analisadas as contribuições de determinadas fontes no resultado final da qualidade do ar.

O modelo utilizado nesse estudo é uma das ferramentas e/ou dos critérios recomendados pelos órgãos de controle ambiental em nível nacional e internacional.

Em 1991, a American Meteorological Society (AMS) e a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) iniciaram uma colaboração formal com o objetivo de introduzir os conceitos mais atuais de camada limite planetária (CLP) nos modelos regulatórios de dispersão atmosférica. Foi formado um grupo de trabalho (AMS/EPA Regulatory Improvement Committee, AERMIC) com pesquisadores das duas instituições para desenvolver um modelo que cumprisse esse objetivo.

A plataforma regulatória da EPA para modelagem de campo próximo, durante os 25 anos anteriores permaneceram, com poucas exceções, fundamentalmente inalteradas, sendo o ISC3 foi o principal modelo utilizado, por conta disso, o objetivo do AERMIC foi desenvolver um modelo novo que substituísse completamente o ISC3 e que possuísse as seguintes características:

- Adotasse a arquitetura computacional de entrada e saída do ISC3;

- Atualizasse os algoritmos antiquados do modelo ISC3 por algoritmos mais recentes e pelas técnicas mais atuais de modelagem numérica;

- Garantisse que as fontes e os processos atmosféricos modelados pelo ISC3 continuariam sendo simulados pelo AERMIC Model (AERMOD), ainda que fosse de uma maneira mais elaborada.

Em 21 de Abril de 2000, a EPA propôs a adoção do AERMOD como substituto do ISC3 no apêndice A do Guideline on Air Quality Models. A versão atual do AERMOD foi revisada e incorporou os algoritmos PRIME para estimativa de downwash.

O AERMOD é um modelo de pluma gaussiana que considera as concentrações obtidas para todas as distâncias como resultados de médias temporais das simulações horárias. Esse tipo de modelo apresenta bons resultados para estudos cujo objetivo é obter uma distribuição espacial da poluição ao invés de resultados pontuais no espaço e no tempo.

Na camada limite estável (CLE) a distribuição da concentração é assumida como Gaussiana tanto na horizontal quanto na vertical. Na camada limite convectiva (CLC) a distribuição horizontal é assumida como Gaussiana, enquanto que na vertical a distribuição é descrita com uma função de densidade de probabilidade bi-Gaussiana.

Em geral, o modelo AERMOD é a combinação de dois casos limites: Uma pluma horizontal que impacta no terreno e uma pluma que acompanha o terreno. Para todas as situações, a concentração total por receptor é a soma ponderada dessas duas situações (Figura 1). Essas duas plumas são separadas por uma linha de corrente crítica de altura HC (Figura 2).

A equação geral da concentração é aplicada em condições atmosféricas estáveis ou convectivas e é dada por:

CTxr,yr,zr=f∙Cc,sxr,yr,zr+1-fCc,sxr,yr,zp

Onde: CT{xr,yr,zr} é a concentração total, Cc,s{xr,yr,zr} é a contribuição da pluma horizontal (c e s se referem as condições convectivas e estáveis, respectivamente), Cc,s{xr,yr,zp} é a contribuição da pluma que acompanha o terreno, f é o peso da pluma horizontal, {xr,yr,zr} são as coordenadas do receptor (com zr definido com relação a altura da base da fonte e zp é a altura do receptor acima da altura do solo local). É importante notar que cálculo de concentração todas as alturas (z) é referente à elevação da base da fonte.

Figura 1 – Sistema de análise por dois estágios. A concentração total é dada por uma soma ponderada dos dois estados extremos possíveis da pluma.

O fator de peso do estado da pluma é dado por f=0.51+φp. Quando a pluma se concentra inteiramente abaixo do HC (φp=1), a concentração é determinada somente pela pluma horizontal. Quando está inteiramente acima do HC (φp=0), o peso da contribuição de cada um dos dois estados é o mesmo. Em simulações de terreno plano, a contribuição de cada uma das duas plumas será a mesma (Figura 2).

O AERMOD simula cinco diferentes tipos de pluma dependendo da estabilidade atmosférica e da localização da pluma na camada limite: Direta, Indireta, Penetrada, Injetada e estável.

Em condições convectivas, a distribuição horizontal é Gaussiana, e a distribuição vertical é combinação de três tipos de pluma: Direta (a pluma está dentro da camada de mistura, mas não interage com o topo da camada), Indireta (a pluma está dentro da camada de mistura, começa a subir e tende a se espalhar perto do topo da camada de mistura) e a Penetrada (a pluma escapa da camada de mistura, penetra em uma camada estável mais elevada e fica flutuando nela). O AERMOD também pode simular, em situações especiais, uma pluma injetada diretamente nas camadas estáveis da atmosfera por uma fonte pontual cuja altura da chaminé seja maior do que a altura da camada de mistura naquele horário. Fontes injetoras são simuladas como plumas em condições estáveis, contudo a influência da turbulência e dos ventos dentro da camada de mistura é considerada no cálculo da heterogeneidade como a passagem da pluma através da camada de mistura até atingir os receptores.

Figura 2 – Tratamento do terreno no AERMOD. Determinação do fator de peso usado no cálculo da concentração total.

No AERMOD, a formulação da dispersão para a camada limite convectiva (CLC) representa um dos mais significantes avanços em comparação com os modelos regulatórios existentes. Ele assume que setores da pluma são emitidos em seqüência e que se movem de acordo com o vento, percorrendo uma seqüência de elementos convectivos ascendentes e descendentes.

Na CLC a função densidade de probabilidade da velocidade vertical (w) possui um coeficiente de assimetria positivo e resulta em uma distribuição não-Gaussiana da concentração vertical da pluma. A assimetria positiva é consistente com uma ocorrência maior de movimentos descendentes da pluma do que de movimentos ascendentes (Figura 3).

Figura 3 – Pluma instantânea e sua respectiva média na CLC.

A movimentação ascendente e descendente da pluma ocorre devido à turbulência atmosférica e o coeficiente de assimetria positivo projeta uma trajetória final descendente para a pluma, definindo o local da concentração máxima. As concentrações ao nível do solo começam a aparecer quando as velocidades descendentes são intensas o suficiente para que algumas seções da pluma toquem na superfície.

No tratamento matemático utilizado pelo AERMOD, a pluma direta é a que primeiro toca no solo e possui reflexões subseqüentes entre o nível do solo e o topo da camada de mistura. Para os segmentos da pluma que subiram pela convecção, uma fonte indireta é incluída sobre a camada de mistura para calcular a posição inicial da quase-reflexão do material da pluma que não penetrou na camada estável em altitude. Essa fonte é chamada de indireta, pois não é uma imagem da fonte verdadeira (como ocorre em modelos como o ISC), a pluma não é refletida perfeitamente no topo da camada de mistura, por isso, a fonte indireta trata a porção da massa da pluma que primeiro toca no topo da camada de mistura e suas reflexões subseqüentes. A ascensão da pluma é adicionada ao atraso da dispersão descendente do material do topo da CBL. A fonte (ou pluma) penetrada é incluída na conta do material que inicialmente penetrou na camada estável em altitude, mas foi subseqüentemente re-entranhada e dispersada pela CBL (Figura 4).

Figura 4 – Tratamento matemático utilizado pelo AERMOD da pluma real na CLC.

A pluma instantânea assume que existe uma distribuição Gaussiana da concentração em torno de uma linha de corrente. A média da concentração é obtida através da somatória das concentrações resultantes de todas as disposições da linha de corrente. O processo de média resulta em uma distribuição assimétrica que o AERMOD representa como uma função de distribuição de probabilidade bi-Gaussiana (ou seja, uma para os movimentos ascendentes e outra para os descendentes). A (Figura 5) ilustra a aproximação da distribuição assimétrica na CLC por uma abordagem bi-Gaussiana. A figura mostra duas médias da trajetória da pluma, uma devido aos movimentos ascendentes da atmosfera (w1) e a outra devido aos movimentos descendentes (w2).

Figura 5 – Abordagem bi-Gaussiana da aproximação de uma distribuição assimétrica por duas distribuições Gaussianas, uma para os movimentos ascendentes e outra para os descendentes.

Os dados meteorológicos utilizados pelo AERMOD para simular as condições atmosféricas em que ocorre a dispersão dos poluentes em uma determinada área, se são divididos, basicamente, entre dados de superfície e dados de altitude. Os dados de superfície são responsáveis pela representação das condições termodinâmicas e turbulentas da atmosfera, e os dados de altitude representam as condições de transporte dos poluentes nos diversos níveis atmosféricos. As variáveis dispostas no arquivo de superfície são:

•	Fluxo de calor sensível (em W/m2)

•	Velocidade de atrito superficial (em m/s)

•	Velocidade de atrito vertical (em m/s)

•	Gradiente vertical de temperatura na camada de 500 m acima da CLP (em K/m)

•	Altura da CLP gerada por turbulência termodinâmica (convecção, em m)

•	Altura da CLP gerada por turbulência mecânica (em m)

•	Comprimento de Monin-Obukov (em m)

•	Comprimento do atrito superficial (em m)

•	Razão de Bowen e Albedo (adimensionais)

•	Velocidade do vento (em m/s)

•	Direção do vento (em graus)

•	Altura do anemômetro da estação meteorológica (em m)

•	Temperatura do ar (em K)

•	Altura do termômetro da estação meteorológica (em m)

As variáveis dispostas no arquivo de altitude são:

•	Altura da camada atmosférica representada

•	Velocidade do vento na camada (em m/s)

•	Direção do vento na camada (em graus)

•	Temperatura do ar na camada (K)

# 3 – FONTES DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

As fontes de emissões enfocadas neste Estudo de Dispersão Atmosférica – EDA referem-se aos terminais da empresa Multiterminais do Porto do Rio de Janeiro - RJ, na área conhecida por Porto do Caju. Os terminais estão localizados na Baía de Guanabara, sob o viaduto de acesso à ponte Rio - Niterói (Figura 6).

Figura 6 – Imagem de Satélite da área da Multiterminais.

Fonte: Google Earth.

Os poluentes analisados nesse estudo possuem padrão primário e secundário definidos pela resolução CONAMA 03/90, são eles: Monóxido de Carbono (CO), Material Particulado Inferior a 10 µm (MP10), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Dióxido de Enxofre (SO2).

# 4 – CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO E A ÁREA ESTUDADA

Nesse estudo de dispersão atmosférica a qualidade do ar é avaliada a partir das concentrações calculadas em uma rede de receptores cartesianos de alta resolução, em dois cenários distintos: Cenário ATUAL e Cenário FUTURO.

A região do estudo foi delimitada em um quadrado de 20 km x 20 km, abrangendo, total ou em parte, os municípios de Duque de Caxias, Niterói e Rio de Janeiro (Figura 7).

Figura 7 – Localização da planta da Multerminais na Baía de Guanabara.

Fonte: Google Earth.

O relevo e uso do solo, para o cálculo dos parâmetros de turbulência, foram obtidos através da sobreposição de imagens do Google Earth com os dados de relevo da Shuttle Radar Topography Mission, realizada pela NGI e pela NASA . A SRTM ocorreu em 11 de fevereiro de 2000, realizando uma amostragem de global com precisão de 3” (segundos de grau), ou seja, um ponto de grade a cada 90 metros, aproximadamente (Figura 8).

Na Figura 8 destaca-se os terminais da Multiterminais, a Ponte Rio – Niterói e o AIRJ, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ressalta-se que nesse estudo a opção “rural” para o uso do solo foi empregada por ser mais conservativa do que a opção “urbana” que não permite a ocorrência de condições atmosféricas mais estáveis.

Figura 8 – Curvas de nível (m) da região com enfoque no ponto em estudo ao centro.

Fonte dos dados: Shuttle Radar Topography Mission (2000).

Neste EDA, foram utilizadas duas grades cartesianas regulares (quadradas), centradas no terminal de contêineres MULTIRIO, a primeira com 20 km de lado e resolução uniforme de 250m, a segunda com 5 km de lado e 250 m de resolução, espaçadas em 125 m entre si A malha cartesiana representa 7002 receptores numéricos, adicionados de 11 receptores discretos, totalizando 7013 receptores numéricos, sendo cada um equivalente a uma estação “virtual” de qualidade do ar. Os receptores discretos incluídos do EDA coincidem como as localizações das estações de medição da qualidade do ar mais próximas à Baía de Guanabara. Ressalta-se também que a resolução utilizada nesse estudo (250 e 125m), dadas pelas grades aninhadas, é muito superior aos valores normalmente exigidos pelos órgãos ambientais.

# 5 – ANÁLISE DOS DADOS METEOROLÓGICOS

Os dados meteorológicos de altitude e superfície utilizados neste estudo de dispersão foram adquiridos junto ao fornecedor internacional acreditado, Trinity Consultants, dos EUA, sendo reprocessados para simulações através com o modelo AERMOD, referindo-se ao Aeroporto do Galeão (AIRJ – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro), de 2005 a 2009.

A estação meteorológica utilizada é localizada no AIRJ, na Ilha do Governador, distante cerca de 7 km dos Terminais da MULTITERMINAIS (Figura 9). Esta é a estação meteorológica mais próxima da área cujos sensores disponibilizam os dados necessários ao EDA.

Figura 9 – Localização da Multiterminais do Rio de Janeiro e do aeroporto internacional do Galeão.

# A Importância da Direção e Velocidade dos Ventos

A velocidade do vento é um dado meteorológico muito importante no cálculo das concentrações de poluentes através do modelo AERMOD, porque se encontra no denominador da equação. Desta forma, ao se alterar a velocidade do vento de 1 m/s para 2 m/s, por exemplo, a concentração dos poluentes estaria sendo reduzida pela metade. Outras variáveis da camada limite atmosférica também são utilizadas para calcular a dispersão dos poluentes atmosféricos, mas a influência dessas variáveis no resultado final é proporcionalmente menor e por isso não serão analisadas nesse item.

A direção do vento determina, a cada hora, quais receptores numéricos serão mais ou menos impactados pela pluma de emissão de cada chaminé. Quanto maior o período amostral do poluente analisado, maior será a importância da predominância da direção do vento no cálculo desta concentração, uma vez que nestes casos número de horas utilizado no cálculo desta concentração será maior.

# Histograma Direcional do Vento

A Figura 10, a Figura 11 e a Figura 12 apresentam os histogramas direcionais do vento registrado na estação meteorológica do Aeroporto do Galeão de 2005 a 2009, contemplando o período completo, apenas os meses de maio a agosto e o restante do ano, respectivamente. A análise específica do período de maio a agosto e de setembro a abril se justifica por serem estes os períodos climatologicamente mais e menos críticos a dispersão dos poluentes na atmosfera na área em estudo, respectivamente.

A Figura 10 mostra a predominância dos ventos de SSE, SE e ESE, principalmente no que se refere aos ventos de maior intensidade.  Esta predominância está coerente com outras bases de dados e está de acordo como os sistemas sinóticos que influenciam a circulação das massas de ar na região. Há uma predominância secundária nas demais direções do vento, que se refere apenas aos ventos mais fracos, que estão associados ao deslocamento do anticiclone semi-estacionário sobre o Atlântico sul para o continente e refere-se também a própria circulação interna da baia da Guanabara e ao sistema de brisa. O índice de calmarias (ventos inferiores a 0,5 m/s) de 8,63% pode ser considerado como baixo, o que está coerente com a proximidade do mar e mostra que no Galeão as condições críticas a dispersão dos poluentes tendem a ser pouco freqüentes.

Figura 10 – Histograma direcional da Estação do Galeão - período completo.

Fonte: Trinity Consultants (2010).

Na Figura 11, referente aos meses de maio a agosto, a predominância do vento de SE está amenizada em relação ao ano todo e a predominância secundária está acentuada. Isto ocorre porque nestes meses mais frios, o deslocamento do anticiclone semi-estacionário sobre o Atlântico sul para o continente é mais freqüente. A presença do Anticiclone também aumenta o índice de calmarias nesta época do ano, igual a 12,17%, o que confirma o aspecto menos favorável a dispersão dos poluentes.

Figura 11 – Histograma direcional da Estação do Galeão - período Maio a Agosto.

Fonte: Trinity Consultants (2010).

A Figura 12 refere-se aos meses mais quentes, de setembro a abril, e possui as características opostas do período de maio a agosto, mostrado anteriormente. Desta forma, a predominância do vento de SE é ampliada e a predominância secundária é mais discreta. Isto ocorre porque nestes meses mais quentes, o deslocamento do anticiclone semi-estacionário sobre o Atlântico sul para o continente é menos freqüente. O baixo índice de calmarias, igual a 6,83%, confirma ocorrer nesta a época do ano que é climatologicamente mais favorável à dispersão dos poluentes.

Figura 12 – Histograma direcional da Estação do Galeão - período Setembro a Abril.

Fonte: Trinity Consultants (2010).

# 6 – DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR

O diagnóstico da qualidade do ar discute e avalia a situação da qualidade do ar registrada nos últimos anos na área em questão, comparando as concentrações observadas com os padrões de qualidade do ar e a situação das bacias aéreas.

# Padrões Nacionais de Qualidade do Ar

A Resolução CONAMA 03/1990 define os padrões nacionais de qualidade do ar e os critérios para episódios agudos de poluição do ar. O Art. 1º estabelece que: “São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.”

O Art. 2º dessa resolução estabelece dois tipos de padrões de qualidade do ar, os primários e os secundários (Tabela 1).

O conceito de padrão primário é apresentado como: “Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população.”

O conceito de padrão secundário é apresentado como: “Padrões Secundários de Qualidade do Ar são concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral”.

Esses dois conceitos são aplicados de forma diferenciada pelas agências ambientais às Unidades de Conservação Ambiental, tais como APA, Parques Estatuais, Parques Nacionais, Florestas Nacionais, entre outros.

O Art. 7º da Resolução CONAMA 03/1990 estabelece que: “Enquanto cada Estado não deferir as áreas de Classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da Resolução/CONAMA nº 005/89, serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta Resolução”. Estabelecendo assim a condições de aplicações dos padrões secundários.

Tabela 1: Padrões nacionais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990

| Parâmetro | Tempo de amostragem | Padrão CONAMA (g/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primário | Secundário |
| Partículas Totais em Suspensão (PTS) | 24 horas (1) | 240 | 150 |
|  | MGA (2) | 80 | 60 |
| Dióxido de Enxofre (SO2) | 24 horas (1) | 365 | 100 |
|  | MAA (3) | 80 | 40 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 1 hora (1) | 40.000 | 40.000 |
|  | 8 horas (1) | 10.000 | 10.000 |
| Ozônio (O3) | 1 hora (1) | 160 | 160 |
| Fumaça | 24 horas (1) | 150 | 100 |
|  | MAA (3) | 60 | 40 |
| Partículas Inaláveis (PI) | 24 horas (1) | 150 | 150 |
|  | MAA (3) | 50 | 50 |
| Dióxido de Nitrogênio (NO2) | 24 horas (1) | 320 | 190 |
|  | MAA (3) | 100 | 100 |

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.

(2) Média geométrica anual.

(3) Média aritmética anual.

A Resolução CONAMA 03/1990 estabelece ainda no Art. 5º os níveis de qualidade do ar para os episódios críticos de poluição do ar. Esses níveis são apresentados na Tabela 2. Ressalta-se que a declaração dos estados de atenção, alerta e emergência requerem, além da alta concentração, a previsão de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes. Como estabelecido no § 1º do Art. 5º: “Considera-se Episódio Crítico de Poluição do Ar a presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos”.

A resolução CONAMA 03/1990 define o material particulado menor do que 10 µm (MP10) como partículas inaláveis (PI). Nesse estudo, será usada a notação MP10.

O objetivo dos índices de qualidade do ar é simplificar o processo de divulgação das informações referentes à qualidade do ar, contemplando os seguintes poluentes: dióxido de enxofre, partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio.

Tabela 2: Critérios para episódios agudos de poluição do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990.

| Parâmetro | Tempo de amostragem | Níveis (g/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atenção | Alerta | Emergência |
| Dióxido de Enxofre (SO2) | 24 horas | 800 | 1600 | 2100 |
| Partículas Totais em Suspensão (PTS) | 24 horas | 375 | 625 | 875 |
| Ozônio (O3) | 1 hora | 400 | 800 | 1000 |
| Partículas Inaláveis (PI) | 24 horas | 250 | 420 | 500 |
| Fumaça | 24 horas | 250 | 420 | 500 |
| Dióxido de Nitrogênio (NO2) | 1 hora | 1130 | 2260 | 3000 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 8 horas | 15 (ppm) | 30 (ppm) | 40 (ppm) |

O índice é obtido através de uma função linear segmentada, onde os pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar. Essa função relaciona a concentração do poluente com o valor do índice. O resultado é um número adimensional ao qual é referida uma escala com base nos padrões de qualidade do ar (Tabela 3).

Tabela 3: Índice geral da qualidade do ar.

| Qualidade do Ar | Índice | Significado |
| --- | --- | --- |
| BOA | 0 – 50 | Praticamente não há riscos a saúde |
| REGULAR | 51 – 100 | Pessoas de grupos sensíveis podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população em geral não é afetada. |
| INADEQUADA | 101 – 199 | Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis podem apresentar efeitos mais sérios na saúde. |
| MÁ | 200 – 299 | Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, e ainda apresentar falta de ar e respiração ofegante. Efeitos mais graves a saúde de pessoas de grupos sensíveis. |
| PÉSSIMA | 300 – 399 | Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis |
| CRÍTICA | > 400 | – |

O índice 50 e 100 referem-se a 50 e a 100% dos respectivos padrões dos poluentes.

# Qualidade do Ar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Este diagnóstico da qualidade do ar da área de interesse considera dois níveis distintos de detalhe, no primeiro, para a contextualização, são apresentadas informações sobre a Bacia Aérea III onde se insere a AII do empreendimento.  O segundo nível do diagnóstico se baseia nos dados de monitoramento das estações de medição da qualidade do ar dentro de uma região de 20 x 20 km centrada nos terminais MULTIRIO e MULTICAR do Porto do Rio de Janeiro, de forma a fornecer conhecimento efetivo da qualidade do ar na AID.

Área de Influencia Indireta

Considera-se que AII do empreendimento é a bacia aérea onde o empreendimento está inserido (Bacia Aérea III). A Região Metropolitana do Rio de Janeiro e os municípios de entorno estão dispostos basicamente em quatro bacias aéreas (Figura 13).

Figura 13 – Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

- Sub-região I - com uma área de 730 km2, compreende os distritos de Itaguaí e Coroa Grande, no município de Itaguaí; os municípios de Seropédica, Queimados e Japerí e as regiões administrativas de Santa Cruz e Campo Grande, no município do Rio de Janeiro.

- Sub-região II - com uma área de cerca de 140 km2, envolve as regiões administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro.

- Sub-região III - ocupa uma área de cerca de 700 km2. Abrange os municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e Mesquita; os distritos de Nilópolis e Olinda, no município de Nilópolis; os distritos de São João de Meriti, Coelho da Rocha e São Mateus, no município de São João de Meriti; os distritos de Duque de Caxias, Xerém, Campos Elíseos e Imbariê, no município de Duque de Caxias; os distritos de Guia de Pacobaíba, Inhomirim e Suruí, no município de Magé e as regiões administrativas de Portuária, Centro, Rio Comprido, Botafogo, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, Ramos, Penha, Méier, Engenho Novo, Irajá, Madureira, Bangu, Ilha do Governador, Anchieta e Santa Tereza, no município de Rio de Janeiro.

- Sub-região IV - com área de cerca de 830 km2, abrange parte do Município de Niterói, além dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Tanguá.

A Bacia Aérea III ocupa uma área de cerca de 700 km2. Abrange os municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, Japerí, Mesquita; os distritos de Nilópolis e Olinda, no município de Nilópolis; os distritos de São João de Meriti, Coelho da Rocha e São Mateus, no município de São João de Merití; os distritos de Duque de Caxias, Xerém, Campos Elíseos e Imbariê, no município de Duque de Caxias; os distritos de Guia de Pacoaíba, Inhomirim e Suruí, no município de Magé e as Regiões Administrativas de Portuária, Centro, Rio Comprido, Botafogo, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, Ramos, Penha, Méier, Engenho novo, Irajá, Madureira, Bangú, Ilha do Governador, Anchieta e Santa Tereza, no município de Rio de Janeiro (Figura 14).

Essa região apresenta grande ocupação urbano-industrial com a conseqüente emissão de grandes quantidades de poluentes para a atmosfera. A atividade econômica na Bacia Aérea III está relacionada à existência de indústrias de grande porte como a Bayer, Petroflex, Nitriflex e as refinarias Duque de Caxias e Manguinhos, (AMADOR, 1997). Entretanto, o perfil das empresas responsáveis pela emissão de poluentes e efluentes é, principalmente, de pequeno e médio porte. A Figura 15 apresenta as principais atividades potencialmente poluidoras na Bacia Aérea III.

Figura 14 – Limites da Bacia Aérea III.

Figura 15 – Fontes de Poluição Atmosférica na Bacia Aérea III.

Fonte: 1º Congresso Acadêmico sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro (Cadma-RJ), 2004.

O sistema de transporte contribui com parcela expressiva de poluentes na Bacia Aérea III. As emissões provenientes do cano de descarga, desgaste de pneus e lonas de freios representam uma parcela considerável de poluentes nessa Bacia. O sistema de alimentação de combustível e as emissões do cárter e do tanque de combustível ainda representam uma quantidade razoável de poluentes para a atmosfera, devido ao estado de conservação e a idade da frota, que circula na região. As emissões veiculares, de um modo geral, dependem muito do tipo e qualidade do combustível utilizado. As vias não pavimentadas contribuem com parcela expressiva de material particulado. As pavimentadas, por sua vez, contribuem para a formação de ilha de calor na região, devido ao intenso tráfego e o aquecimento do asfalto.

As vias pavimentadas e não pavimentadas, o intenso tráfego, a cultura da queima de lixo e a localização das indústrias contribuem para a formação de poluentes fotoquímicos e material particulado, incluindo os metálicos. Com exceção do município do Rio de Janeiro, alguns municípios da Bacia Aérea III apresentam elevada concentração de potássio devido à prática da queima de lixo.

A Tabela 4 apresenta o inventário de poluentes emitidos nas Bacias Aéreas do Rio de Janeiro.

Tabela 4: Inventário de emissões por bacia aérea.

| Bacia Aérea | Taxas de Emissão (ton/ano) * 1000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | HCT | NO2 | MP10 | SO2 |
| Bacia I | 0,92 | 0,31 | 14,55 | 5,90 | 21,48 |
| Bacia II | 0,13 | 0,74 | 0,14 | 0,36 | 0,01 |
| Bacia III | 2,80 | 24,44 | 13,30 | 2,50 | 29,41 |
| Bacia IV | 2,36 | 0,13 | 1,28 | 1,39 | 3,80 |
| Total Geral | 6,38 | 25,85 | 30,27 | 10,58 | 55,76 |

MP10 – Material Particulado Inalável.

SO2 – Dióxido de Enxofre

NO2 – Óxidos de Nitrogênio

CO – Monóxido de Carbono

HCT – Hidrocarboneto Total

Fonte: FEEMA (2009)

O diagnóstico da qualidade do ar apresentado nesse estudo, mostra que existem diversas fontes, fixas e veiculares, potencialmente emissoras de poluentes atmosféricos na Bacia Aérea III, além dos terminais MULTIRIO e MULTICAR do Porto do Rio de Janeiro. Partindo dessa premissa, é importante ressaltar, que as concentrações registradas nas estações de qualidade do ar da Bacia Aérea III, representam o efeito combinado das diversas fontes de emissão mencionadas nesse estudo.

Área de Influência Direta

A Tabela 5 apresenta a apresenta as localizações das Estações Automáticas de Qualidade do Ar utilizadas nesse estudo e suas respectivas configurações, e a Figura 16 apresenta as posições dessas estações dispostas na imagem de satélite.

Tabela 5: Localização e configurações das estações da RMRJ utilizadas nesse estudo.

| Estação | Endereço | UTME | UTMN | Parâmetros |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NO2 | O3 | CO | HC | PI | PTS |
| Benfica | R. Prefeito Olimpio de Melo | 680775 | 7467265 |  |  |  |  |  |  | X |
| Bonsucesso | Praça Eloy de Andrade | 679719 | 7471597 |  |  |  |  |  | X | X |
| Botafogo | Av. Venceslau Brás, nº65 | 686981 | 7460489 |  |  |  |  |  | X |  |
| Centro1 | Av.Pres. Antônio Carlos | 687434 | 7465533 |  |  |  |  |  | X | X |
| Centro2 | Av. Pres. Vargas, nº963 | 685982 | 7465950 | X | X | X | X | X | X |  |
| Maracanã | Rua São Francisco Xavier | 680947 | 7465314 |  |  |  |  |  | X | X |
| Niterói | Rua Feliciano Sodré, nº 275 | 692894 | 7468101 |  |  |  |  |  | X |  |
| Santa Tereza | Largo do França nº 8 | 685086 | 7463137 |  |  |  |  |  | X |  |
| São Cristóvão | Av. Pedro II, nº 67 CEDAE | 683358 | 7466182 |  |  |  |  |  | X | X |
| Sumaré | Estrada do Sumaré | 682333 | 7462894 |  |  |  |  |  | X | X |
| Tijuca | Av. Heitor Beltrão, nº 353 | 681711 | 7464053 |  |  |  |  |  |  | X |

Fonte: Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009-INEA

O gráfico da Figura 17 mostra a evolução da média anual das concentrações de Partículas Inaláveis (MP10) nas estações de qualidade do ar da região metropolitana do RJ no período de 1998 a 2009. Esse gráfico mostra um contínuo decréscimo nas concentrações ao longo dos anos. Para os anos de 2008 e 2009 as concentrações ficaram abaixo do padrão de qualidade do ar (50µg/m3) para praticamente metade das estações (Fonte: Relatório anual de qualidade do ar de 2009 - INEA).

Figura 16 – Localização das estações de qualidade do ar Baía de Guanabara

Figura 17 – Evolução da média anual da concentração de MP10 nas registrada nas estações de qualidade do ar da RMRJ de 1998 até 2009.

Na Figura 18 e na Figura 19 estão os gráficos que mostram as concentrações das médias mensais por estação para o ano de 2009. Verifica-se que no verão as concentrações são mais baixas devido às condições termodinâmicas mais instáveis da atmosfera e conseqüentemente mais propensas a formação de vento e turbulência atmosférica. No inverno concentrações apresentam um aumento devido às condições termodinâmicas mais estáveis da atmosfera.

Figura 18 – Médias mensais das concentrações de PTS por estação, para o ano de 2009.

Fonte:Relatório anual de qualidade do ar 2009 – INEA

Figura 19 – Médias mensais das concentrações de MP10 por estação da rede manual, para o ano de 2009.

Fonte:Relatório anual de qualidade do ar 2009 – INEA

Os demais poluentes abordados nesse estudo (dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono), apresentaram conformidade ambiental com os padrões de qualidade do ar de curto e longo período (Fonte: Relatório anual de qualidade do ar de 2009 - INEA).

# 7 – CARACTERÍSTICAS DA FONTE E TAXAS DE EMISSÃO DOS POLUENTES

Esse estudo considerou, para fins de simulação numérica, a emissão difusa dos diversos equipamentos e veículos que trafegam pelos terminais, como dispostos em três fontes do tipo área.

Na Figura 20 a área 1 representa a fonte área do terminal MULTIRIO, com as emissões correspondentes a movimentação de contêineres por caminhões e demais equipamentos do terminal, a área 2 representa a fonte área do terminal MULTICAR, com emissões correspondentes a movimentação de veículos com e sem auxilio de caminhões, e a área 3 representa a área de ampliação do empreendimento.

Figura 20 – Fontes simuladas no cenário atual (áreas 1 e 2) e no cenário futuro (áreas 1, 2 e 3).

Fonte: Libra Terminais.

As emissões do cenário Atual e Futuro foram obtidas a partir das estimativas da quantidade de veículos operam atualmente nos terminais e sua equivalência com a média das emissões de veículos da frota da RMSP. No cenário futuro foi considerado um acréscimo de 70% nas carretas que operam no terminal MULTIRIO e no deslocamento dos equipamentos de carga que operam nesse terminal. No cenário futuro também foi considerado um acréscimo de 103% nas carretas que operam no terminal MULTICAR e nos veículos descarregados nesse terminal. A Tabela 6 apresenta a projeção do tráfego de veículos nos dois terminais para os próximos anos, utilizada para obter essas porcentagens e a Tabela 7 apresenta as coordenadas dos vértices das áreas simuladas.

Tabela 6: Projeção do tráfego de veículos pelos terminais MULTIRIO e MULTICAR.

| Terminal | Tipo de Veículo | Período | 2010 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTIRIO | Caminhão | Anual | 112474 | 128329 | 146421 | 167063 | 190615 |
|  |  | 1 hora | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 |
| MULTICAR | Caminhão | Anual | 11652 | 13917 | 16623 | 19854 | 23713 |
|  |  | 1 hora | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
|  | Carros | Anual | 116521 | 139172 | 166225 | 198538 | 237131 |
|  |  | 1 hora | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 |

Conforme o estimado para o cenário atual, a Tabela 8 apresenta a movimentação de veículos e equipamentos considerados para o terminal MULTIRIO e a Tabela 9 apresenta os veículos recebidos pelo terminal MULTICAR, em média horária.

Conforme o estimado para o cenário futuro, a Tabela 10 apresenta a movimentação de veículos e equipamentos considerados para o terminal MULTIRIO e a Tabela 11 apresenta os veículos recebidos pelo terminal MULTICAR, em média horária.

A Tabela 12 apresenta as taxas de emissão veiculares utilizadas nesse estudo para obter as taxas de emissão simuladas por área nos cenários atual e futuro (Tabela 13 e Tabela 14).

Tabela 7: Parâmetros de entrada das fontes área simuladas.

| Cenário | Coordenadas SAD-69 |  |  |  |  | Área da Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTME (m) | UTMN (m) | UTME (m) | UTMN (m) | Cota (m) | (m2) |
| ÁREA 1 | 684053,360 | 7469052,812 | 683746,465 | 7469312,678 | 8,0 | 187947,0 |
|  | 683603,065 | 7469161,592 | 683591,049 | 7469073,683 |  |  |
|  | 683556,897 | 7469016,764 | 683554,367 | 7468857,389 |  |  |
|  | 683511,994 | 7468811,222 | 683701,557 | 7468654,660 |  |  |
| ÁREA 2 | 683533,140 | 7468791,188 | 683700,254 | 7468652,809 | 8,0 | 141675,6 |
|  | 683582,563 | 7468522,200 | 683563,442 | 7468538,213 |  |  |
|  | 683604,492 | 7468585,244 | 683615,138 | 7468577,801 |  |  |
|  | 683649,786 | 7468617,471 | 683611,596 | 7468648,066 |  |  |
|  | 683025,153 | 7467987,532 | 682965,009 | 7468016,129 |  |  |
|  | 682990,997 | 7468091,762 | 683041,234 | 7468171,105 |  |  |
|  | 683012,933 | 7468201,736 |  |  |  |  |
| ÁREA 3 | 683611,843 | 7468647,361 | 683647,359 | 7468616,692 | 8,0 | 31632,7 |
|  | 683615,695 | 7468577,645 | 683603,272 | 7468585,709 |  |  |
|  | 683561,214 | 7468539,243 | 683582,021 | 7468522,704 |  |  |
|  | 683285,805 | 7468187,673 | 683240,770 | 7468228,554 |  |  |

Tabela 8: Equipamentos considerados em uso no cenário atual para o MULTIRIO.

| Equipamento | Quantidade de Equipamentos | Equivalência com um veículo diesel | Velocidade (km/h) | Trajeto Percorrido em 1 hora (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portêiner | 3 | 3 | 4,0 | 2,0 |
| RTG | 10 | 2 | 4,0 | 2,0 |
| Reach Stackers | 10 | 1 | 10,0 | 5,0 |
| Trem Rodoviário | 1 | 1 | 10,0 | 1,0 |
| Caminhões | 13 | 1 | 10,0 | 0,5 |

Tabela 9: Veículos movimentados por hora no cenário atual para o MULTICAR.

| Veículos | Recebidos por hora | Equivalência da taxa de emissão | Velocidade (km/h) | Trajeto Percorrido em 1 hora (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automóvel | 13 | 1 | 10,0 | 1,0 |
| Caminhões | 1,3 | 1 | 10,0 | 0,5 |

Tabela 10: Equipamentos considerados em uso no cenário futuro para o MULTIRIO.

| Equipamento | Quantidade de Equipamentos | Equivalência com um veículo diesel | Velocidade (km/h) | Trajeto Percorrido em 1 hora (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portêiner | 3 | 3 | 4,0 | 3,4 |
| RTG | 10 | 2 | 4,0 | 3,4 |
| Reach Stackers | 10 | 1 | 10,0 | 8,5 |
| Trem Rodoviário | 1 | 1 | 10,0 | 1,7 |
| Caminhões | 22 | 1 | 10,0 | 0,5 |

Tabela 11: Veículos movimentados por hora no cenário futuro para o MULTICAR.

| Equipamento | Quantidade de Equipamentos | Equivalência com um veículo diesel | Velocidade (km/h) | Trajeto Percorrido em 1 hora (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automóvel | 27 | 1 | 10,0 | 1,0 |
| Caminhões | 2,7 | 1 | 10,0 | 0,5 |

Tabela 12: Taxas de emissão veicular da frota da RMSP.

| Fontes Móveis | Taxas de Emissão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO (g/km) | MP10 (g/km) | NO2 (g/km) | SO2 (g/km) |
| Diesel | 13,4 | 0,47 | 9,81 | 0,13 |
| Gasolina C | 11,4 | 0,08 | 0,75 | 0,07 |

Fonte: Relatório da CETESB de 2010 (ano base 2009)

As taxas de emissão utilizadas nesse estudo (Tabela 13 e Tabela 14) foram estimadas a partir das informações das tabelas anteriores aplicadas na seguinte equação:

Taxas de Emissão=  J=1nA×B×C×D×E ÷F                         [em g/(sm2)]

Sendo:

- A: Quantidade de Equipamentos

- B: Equivalência com um veículo diesel

- C: Velocidade (em km/h)

- D: Trajeto percorrido em uma hora

- E: Taxa de emissão dos veículos diesel da frota da RMSP (em g/km)

- F: Área da Fonte

- J: Cada tipo de equipamento utilizado

Tabela 13: Taxas de emissão das fontes simuladas no cenário atual.

| Fonte | Taxas de Emissão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO (g/s/m2) | MP10 (g/s/m2) | NO2 (g/s/m2) | SO2 (g/s/m2) |
| ÁREA 1 | 2,287E-06 | 8,023E-08 | 1,675E-06 | 2,219E-08 |
| ÁREA 2 | 3,076E-07 | 2,638E-09 | 3,162E-08 | 1,950E-09 |
| ÁREA 3 | - | - | - | - |

Tabela 14: Taxas de emissão das fontes simuladas no cenário futuro.

| Fonte | Taxas de Emissão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO (g/s/m2) | MP10 (g/s/m2) | NO2 (g/s/m2) | SO2 (g/s/m2) |
| ÁREA 1 | 3,328E-06 | 1,167E-07 | 2,436E-06 | 3,228E-08 |
| ÁREA 2 | 6,390E-07 | 5,479E-09 | 6,567E-08 | 4,050E-09 |
| ÁREA 3 | 3,328E-06 | 1,167E-07 | 2,436E-06 | 3,228E-08 |

No cenário FUTURO, a taxa de emissão da área 3, a ser construída, foi simulada como sendo igual à taxa de emissão da área 1 (maior taxa de emissão), isso porque em estudos como esse, busca-se sempre simular as maiores concentrações possíveis (cenário de pior caso), sendo assim sempre conservador sob o ponto de vista da proteção ambiental.

# 8 – RESULTADOS

Os resultados das simulações são analisados para efeito de determinação de conformidade ambiental considerando-se as três concentrações máximas de curto período em receptores distintos e as três concentrações máximas de longo período (anual) para o Cenário Atual (Tabela 15), para o Cenário Futuro (Tabela 16). Os valores das três concentrações máximas de cada poluente são comparados aos respectivos Padrões CONAMA 03/90.

No anexo A são apresentadas as tabelas com as cinqüenta concentrações máximas obtidas em cada simulação. A distribuição espacial dos resultados é analisada para efeito de determinação das áreas mais atingidas pela pluma. As figuras com a distribuição espacial dos resultados da simulação estão apresentadas no anexo B.

Analisando os resultados do cenário Atual (Tabela 15) e do cenário Futuro (Tabela 16) observa-se que ocorrem ultrapassagens do padrão de qualidade do ar apenas para o NO2 de curto período, sendo que os demais poluentes apresentaram concentrações muito abaixo do padrão secundário (mais restritivo) para todos os períodos.

Comparando os resultados das concentrações máximas com as figuras B-8 e B-18 observa-se que todas as ultrapassagens de padrão primário do NO2 ocorrem dentro do próprio porto ou sobre o mar. Não afetando assim a saúde da população que mora no entorno dos terminais MULTIRIO e MULTICAR.

Tabela 15: Concentrações máximas em receptores distintos para todos os poluentes e períodos analisados no Cenário Atual.

| Parâmetro | Período | Concentrações (g/m3) |  |  | Padrão CONAMA (g/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1a Máx. | 2a Máx. | 3a Máx. | Primário | Secundário |
| CO | 1 hora | 460,217 | 389,548 | 379,107 | 40.000 | 40.000 |
|  | 8 horas | 245,809 | 219,021 | 215,222 | 10.000 | 10.000 |
| MP10 | 24 horas | 3,50990 | 3,24201 | 2,95626 | 150 | 150 |
|  | Anual | 0,97934 | 0,88178 | 0,85998 | 50 | 50 |
| NO2 | 1 hora | 337,064 | 274,461 | 271,191 | 320 | 190 |
|  | Anual | 20,4393 | 18,3846 | 17,9504 | 100 | 100 |
| SO2 | 24 horas | 0,97206 | 0,89669 | 0,81764 | 365 | 100 |
|  | Anual | 0,27122 | 0,24517 | 0,23805 | 80 | 40 |

Tabela 16: Concentrações máximas em receptores distintos para todos os poluentes e períodos analisados no Cenário Futuro.

| Parâmetro | Período | Concentrações (g/m3) |  |  | Padrão CONAMA (g/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1a Máx. | 2a Máx. | 3a Máx. | Primário | Secundário |
| CO | 1 hora | 701,399 | 669,700 | 579,148 | 40.000 | 40.000 |
|  | 8 horas | 357,697 | 318,715 | 313,187 | 10.000 | 10.000 |
| MP10 | 24 horas | 5,12985 | 4,71577 | 4,43253 | 150 | 150 |
|  | Anual | 1,43076 | 1,30031 | 1,25463 | 50 | 50 |
| NO2 | 1 hora | 490,201 | 485,389 | 399,156 | 320 | 190 |
|  | Anual | 29,8525 | 27,0950 | 26,1818 | 100 | 100 |
| SO2 | 24 horas | 1,42145 | 1,30444 | 1,24004 | 365 | 100 |
|  | Anual | 0,39644 | 0,36216 | 0,34743 | 80 | 40 |

# 9 – CONCLUSÕES

Os resultados do EDA mostram que as concentrações de CO, MP10 e SO2 apresentam conformidade ambiental com o padrão secundário de qualidade do ar (mais restritivo) definido pela resolução CONAMA 03/1990. A conformidade destes parâmetros refere-se tanto aos tempos amostrais de curto período (médias 1h, 8h, 24h), como de longo período (médias anuais).

No caso do NO2, apenas o padrão anual é atendido.  Quanto ao padrão de curto período (1h), o modelo mostra que as concentrações máximas que não atenderam ao padrão primário ocorrem dentro do próprio terminal e sobre o mar, distante assim da população. Ou seja, todas as concentrações simuladas nas áreas da livre acesso à população e no meio ambiente de forma geral, estiveram em conformidade ao padrão CONAMA para o NO2. Adicionalmente, se observa que o EDA considerou, unitariamente, as mesmas taxas de emissão veicular nos cenários ATUAL e FUTURO.  Esta hipótese é conservadora porque desconsidera a tendência dos últimos 30 anos que foi de redução gradual das emissões veiculares (ano após ano) e que se sabe, continuará futuramente devido às melhorias tecnológicas dos motores e dos combustíveis (por exemplo, devido a ingresso na frota de veículos elétricos ou à células de hidrogênio). Neste aspecto também se observa que há redução das taxas de emissão veicular devido à renovação gradual da frota circulante e devido ao efeito das inspeções veiculares de emissões, postas em prática de forma pioneira pelo Estado do Rio de Janeiro.

# 10 – EQUIPE TÉCNICA

George Lentz César Fruehauf

B.Sc. Matemática	IM/UFRJ

M.Sc. Meteorologia 	San Jose State U.; California EUA

D. Ciências 		DG/FFLCH/USP.

Eng. Ambiental		Fac. Eng. / U.S.Marcos.

CREA-SP: 5062008073				REGISTRO IBAMA: 573856

Daniel Constantino Zacharias

B.Sc. Meteorologia	IAG/USP

M.Sc. Meteorologia 	IAG/USP

CREA-SP: 5063075757				REGISTRO IBAMA: 638533

# 11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

US EPA (1987). Environmental Protection Agency, 1987. On-Site Meteorological Program Guidance for Regulatory Modeling Applications, EPA - 450/4-87-013.

LAKES Environmental Software (2007).  User’s Guide ISC-AERMod View.

US EPA (2007). AERMOD Modeling System (acesso 19/06/2007)

http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm#aermod.

# ANEXO A

Tabelas com as 50 concentrações máximas

Tabela A-1: Média de 1h da concentração de CO (µg/m3) no Cenário Atual.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 460.21750 (07060707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 26. 413.18500 (05072703) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 2. 460.11097 (08070806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 409.74415 (05043006) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 456.89912 (07011405) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 404.47125 (07010724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 456.77667 (05053003) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 29. 402.32494 (07051707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 5. 455.63278 (05022706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 30. 396.91461 (05022206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 6. 454.42203 (06070923) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 393.73758 (08052303) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 7. 452.65716 (06050705) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 32. 390.40962 (09112921) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 8. 451.50722 (09082704) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 389.54799 (07050206) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 9. 449.46456 (05060106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 389.23793 (07051707) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 10. 445.71305 (06020905) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 35. 388.13061 (06123120) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 11. 444.96596 (08042304) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 36. 386.90542 (06090106) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 12. 441.66617 (06061205) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 383.66171 (07050806) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 13. 440.50334 (05032906) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 38. 381.99833 (07050701) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 14. 436.45607 (05072706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 39. 379.60703 (09080501) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 15. 434.22895 (07071623) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 40. 379.10670 (07050703) AT ( 683459.25, 7468705.00) GC 16. 433.19495 (09111401) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 41. 377.84567 (06022804) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 17. 430.02961 (07042602) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 376.81032 (07050724) AT ( 683459.25, 7468705.00) GC 18. 427.57455 (07050701) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 43. 376.57809 (07111403) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 19. 426.21056 (05032907) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 44. 374.74144 (08070202) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 20. 425.88574 (07073024) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 45. 374.43040 (07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 21. 421.76628 (07050206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 373.88627 (08070202) AT ( 683459.25, 7468705.00) GC 22. 420.90405 (07050806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 47. 373.67242 (07050703) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 23. 417.30034 (07012721) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 373.56870 (07042602) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 24. 415.16256 (06022804) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 49. 372.55555 (07080606) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 25. 413.57049 (06090106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 50. 372.10726 (07051707) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC

Tabela A-2: Média de 8h da concentração de CO (µg/m3) no Cenário Atual.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 245.80852c(07050208) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 26. 166.12830c(06081108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 2. 236.09169c(07060708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 165.12671c(07072008) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 3. 219.02063c(05072708) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 28. 165.03606c(05072808) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 4. 215.22162c(07050208) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 29. 164.43109c(05022708) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 5. 206.82686c(07060708) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 30. 163.43570c(06072808) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 6. 204.67820c(05072908) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 162.83777b(07051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 7. 200.46805c(08060708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 32. 162.51877c(05073008) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 8. 198.73794c(05072708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 162.32164b(07042608) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 9. 197.90466c(07050808) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 34. 160.99554m(08061908) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 10. 189.24970c(07050108) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 35. 159.43415c(05043008) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 11. 189.21312c(06012908) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 36. 158.92051c(05072908) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 12. 184.33448c(08042308) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 158.37197 (07041108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 13. 181.55289c(05051608) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 38. 158.22567c(06061524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 14. 180.80672c(07050708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 39. 158.01914 (07041108) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 15. 179.64113c(07050108) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 40. 157.56844c(06091408) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 16. 174.66810c(08051508) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 41. 157.37167c(09090308) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 17. 173.01421c(06053108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 156.20091c(07050108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 18. 172.21524c(08051508) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 43. 155.45114c(09070308) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 19. 171.53641c(07050708) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 44. 155.32041c(07061608) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 20. 170.23951 (08042808) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 45. 152.71333c(06012908) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 21. 168.82831c(07041408) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 152.07537c(06102608) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 22. 168.56433c(06061524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 47. 150.42117c(07031708) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 23. 166.67370c(07032108) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 48. 150.02040c(05072908) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 24. 166.45093c(06012908) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 49. 149.84544c(08070208) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 25. 166.26299c(06051508) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 50. 149.59999c(07030908) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC

Tabela A-3: Média de 24h da concentração de MP10 (µg/m3) no Cenário Atual.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 3.50990c(07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 26. 2.56238c(05072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 2. 3.24201c(07050224) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 2.55472 (07112924) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 3.20266c(06061524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 2.53860c(07042524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 4. 3.08283c(07042524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 29. 2.53665c(06061524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 5. 3.06360c(07052324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 30. 2.52485c(07060724) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 6. 3.01057c(06061524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 31. 2.52100c(07052324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 7. 2.95626c(07042524) AT ( 683459.25, 7468955.00) GC 32. 2.49465c(08051524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 8. 2.95522c(07060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 2.49036c(06070324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 9. 2.92909c(05061324) AT ( 683709.25, 7469205.00) GC 34. 2.47929c(07041324) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 10. 2.89125c(07042524) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 35. 2.47895c(06062324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 11. 2.87712c(08060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 36. 2.47742 (08062324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 12. 2.83928c(07041324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 2.44069c(06070824) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 13. 2.83011c(07070624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 38. 2.43803c(07052824) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 14. 2.81971b(05072724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 39. 2.43115c(06072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 15. 2.81177c(05051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 40. 2.42956c(07050124) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 16. 2.77644 (07112924) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 41. 2.42344c(08051524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 17. 2.75681c(07050724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 2.41590c(07060724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 18. 2.75315c(05070324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 43. 2.39136c(05070324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 19. 2.73913c(07050224) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 44. 2.39014c(07072024) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 20. 2.73569c(07041324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 45. 2.38998c(06061524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 21. 2.72753m(08042824) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 2.38551c(06072124) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 22. 2.66398b(07051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 47. 2.37591c(05072924) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 23. 2.62803b(05072724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 2.37303c(07052824) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 24. 2.62307c(08032624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 49. 2.36513b(08042324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 25. 2.60748c(07050724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 50. 2.35592c(05070224) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC

Tabela A-4: Média de 1h da concentração de NO2 (µg/m3) no Cenário Atual.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 337.06354 (07060707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 26. 302.61691 (05072703) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 2. 336.98552 (08070806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 300.09683 (05043006) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 334.63316 (07011405) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 296.23496 (07010724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 334.54347 (05053003) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 29. 294.66299 (07051707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 5. 333.70569 (05022706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 30. 290.70047 (05022206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 6. 332.81893 (06070923) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 288.37361 (08052303) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 7. 331.52634 (06050705) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 32. 285.93621 (09112921) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 8. 330.68413 (09082704) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 284.26706 (06123120) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 9. 329.18808 (05060106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 278.02439 (09080501) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 10. 326.44047 (06020905) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 35. 275.80599 (07111403) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 11. 325.89330 (08042304) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 36. 274.46082 (08070202) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 12. 323.47654 (06061205) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 274.23302 (07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 13. 322.62488 (05032906) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 38. 273.67787 (07050703) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 14. 319.66065 (05072706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 39. 272.85988 (07080606) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 15. 318.02951 (07071623) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 40. 272.53155 (07051707) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 16. 317.27221 (09111401) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 41. 272.47543 (07061204) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 17. 314.95391 (07042602) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 271.70072 (07062403) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 18. 313.15583 (07050701) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 43. 271.57453 (06090106) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 19. 312.15684 (05032907) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 44. 271.41607 (07061204) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 20. 311.91894 (07073024) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 45. 271.19124 (07050703) AT ( 683459.25, 7468705.00) GC 21. 308.90185 (07050206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 270.75684 (07061401) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 22. 308.27035 (07050806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 47. 270.62613 (06022804) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 23. 305.63099 (07012721) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 270.54257 (07051707) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 24. 304.06528 (06022804) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 49. 270.28964 (07050206) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 25. 302.89925 (06090106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 50. 270.18667 (07050806) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC

Tabela A-5: Média de 24h da concentração de SO2 (µg/m3) no Cenário Atual.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 0.97206c(07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 26. 0.70979c(05072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 2. 0.89669c(07050224) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 0.70848 (07112924) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 0.88579c(06061524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 0.70213c(07042524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 4. 0.85265c(07042524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 29. 0.70159c(06061524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 5. 0.84900c(07052324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 30. 0.69832c(07060724) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 6. 0.83266c(06061524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 31. 0.69734c(07052324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 7. 0.81764c(07042524) AT ( 683459.25, 7468955.00) GC 32. 0.69028c(08051524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 8. 0.81737c(05061324) AT ( 683709.25, 7469205.00) GC 33. 0.68904c(06070324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 9. 0.81735c(07060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 0.68826c(06062324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 10. 0.80127c(08060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 35. 0.68670c(07041324) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 11. 0.79966c(07042524) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 36. 0.68520 (08062324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 12. 0.78702c(07041324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 0.67534c(07052824) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 13. 0.78301c(07070624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 38. 0.67508c(06070824) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 14. 0.78004b(05072724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 39. 0.67303c(06072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 15. 0.77821c(05051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 40. 0.67197c(07050124) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 16. 0.76808 (07112924) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 41. 0.67134c(08051524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 17. 0.76248c(07050724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 0.66819c(07060724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 18. 0.76150c(05070324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 43. 0.66140c(05070324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 19. 0.75855c(07041324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 44. 0.66106c(07072024) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 20. 0.75759c(07050224) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 45. 0.66102c(06061524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 21. 0.75453m(08042824) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 0.66024c(06072124) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 22. 0.73704b(07051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 47. 0.65824c(07052824) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 23. 0.72730b(05072724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 0.65713c(05072924) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 24. 0.72567c(08032624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 49. 0.65649b(08042324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 25. 0.72118c(07050724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 50. 0.65353c(05061324) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC

Tabela A-6: Média de 1h da concentração de CO (µg/m3) no Cenário Futuro.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 701.39918 (07051707) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 26. 630.37726 (09111401) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 2. 682.13713 (06090106) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 27. 625.77111 (07042602) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 679.57027 (07061204) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 28. 622.19856 (07050701) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 674.71466 (07050206) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 29. 620.21371 (05032907) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 5. 669.69997 (07060707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 30. 619.74103 (07073024) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 6. 669.54495 (08070806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 613.74647 (07050206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 7. 667.35902 (07050806) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 32. 612.49178 (07050806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 8. 664.87113 (07011405) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 607.24772 (07012721) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 9. 664.69294 (05053003) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 604.13686 (06022804) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 10. 664.58040 (06022804) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 35. 601.82012 (06090106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 11. 663.02838 (05022706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 36. 601.25915 (05072703) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 12. 661.26651 (06070923) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 596.25209 (05043006) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 13. 658.69830 (06050705) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 38. 588.57907 (07010724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 14. 657.02494 (09082704) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 39. 588.34557 (07010724) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 15. 654.05250 (05060106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 40. 585.45579 (07051707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 16. 653.44836 (07050701) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 41. 579.14756 (07061204) AT ( 683085.69, 7468079.18) GC 17. 648.59337 (06020905) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 577.58278 (05022206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 18. 647.50621 (08042304) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 43. 576.47877 (06053104) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 19. 642.70443 (06061205) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 44. 572.95962 (08052303) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 20. 641.01230 (05032906) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 45. 572.52410 (07061204) AT ( 683335.69, 7468329.18) GC 21. 638.88188 (07073024) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 46. 568.11684 (09112921) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 22. 637.04336 (07042602) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 47. 567.76371 (07062403) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 23. 635.12278 (05072706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 565.46803 (07061204) AT ( 683209.25, 7468205.00) GC 24. 632.71191 (05072703) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 49. 564.80046 (06123120) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 25. 631.88192 (07071623) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 50. 556.17637 (07050703) AT ( 683459.25, 7468705.00) GC

Tabela A-7: Média de 8h da concentração de CO (µg/m3) no Cenário Futuro.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 357.69663c(07050208) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 26. 242.09832c(05072708) AT ( 683585.69, 7468579.18) GC 2. 343.55632c(07060708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 241.94282c(06051508) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 3. 318.71476c(05072708) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 28. 241.74682c(06081108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 313.18651c(07050208) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 29. 240.46537c(05043008) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 5. 300.97061c(07060708) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 30. 240.28933c(07072008) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 6. 297.84392c(05072908) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 240.16213c(05072808) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 7. 291.72298c(08060708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 32. 239.28711c(05022708) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 8. 289.19977c(05072708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 237.94879c(06072808) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 9. 288.76369c(07050808) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 34. 237.27807b(07051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 10. 275.39333c(07050108) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 35. 236.60738c(06091408) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 11. 275.36591c(06012908) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 36. 236.49430c(05073008) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 12. 274.70429c(05072708) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 37. 236.20744b(07042608) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 13. 268.41145c(08042308) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 38. 234.27772m(08061908) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 14. 264.19531c(05051608) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 39. 231.25819c(05072908) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 15. 263.10659c(07050708) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 40. 230.78068 (07041108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 16. 261.41044c(07050108) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 41. 230.24706c(06061524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 17. 254.17378c(08051508) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 42. 229.95337 (07041108) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 18. 251.76707c(06053108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 43. 229.00433c(09090308) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 19. 250.64080c(08051508) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 44. 227.78981c(07050108) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 20. 249.61661c(07050708) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 45. 226.20967c(09070308) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 21. 247.72938 (08042808) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 226.01938c(07061608) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 22. 245.67586c(07041408) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 47. 225.10753c(07050808) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 23. 245.29168c(06061524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 223.81641c(06102608) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 24. 242.56312c(07032108) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 49. 222.23157c(06012908) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 25. 242.51328c(06012908) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 50. 221.94245b(07051624) AT ( 683459.25, 7468955.00) GC

Tabela A-8: Média de 24h da concentração de MP10 (µg/m3) no Cenário Futuro.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 5.12985c(07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 26. 3.74248c(05072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 2. 4.71577c(07050224) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 3.73077c(06062324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 4.65849c(06061524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 3.72995 (07112924) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 4.48419c(07042524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 29. 3.69257c(07042524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 5. 4.46044c(07052324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 30. 3.68973c(06061524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 6. 4.43253c(05061324) AT ( 683709.25, 7469205.00) GC 31. 3.67256c(07060724) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 7. 4.37908c(06061524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 32. 3.66780c(07052324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 8. 4.30008c(07042524) AT ( 683459.25, 7468955.00) GC 33. 3.63389c(08051524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 9. 4.29856c(07060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 3.62283c(06070324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 10. 4.23812c(08060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 35. 3.62149c(07041324) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 11. 4.20552c(07042524) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 36. 3.60357 (08062324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 12. 4.18245c(07041324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 3.55785c(07052824) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 13. 4.11993c(07070624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 38. 3.55079c(06070824) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 14. 4.10308c(05051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 39. 3.54181c(05061324) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 15. 4.10210b(05072724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 40. 3.54163c(06072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 16. 4.04322 (07112924) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 41. 3.53924c(08051524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 17. 4.00998c(07050724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 3.53396c(07050124) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 18. 4.00493c(05070324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 43. 3.51409c(07060724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 19. 3.99420c(07041324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 44. 3.47914c(06072124) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 20. 3.98426c(07050224) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 45. 3.47839c(05070324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 21. 3.96800m(08042824) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 3.47662c(07072024) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 22. 3.87793b(07051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 47. 3.47639c(06061524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 23. 3.82858b(05072724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 3.47533c(06080724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 24. 3.81812c(08032624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 49. 3.47322c(07052824) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 25. 3.79277c(07050724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 50. 3.46956b(08042324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC

Tabela A-9: Média de 1h da concentração de NO2 (µg/m3) no Cenário Futuro.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 490.20106 (07060707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 26. 453.63256 (07073024) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 2. 490.08759 (08070806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 449.24471 (07050206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 486.66649 (07011405) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 448.32631 (07050806) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 486.53606 (05053003) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 29. 444.77900 (07050701) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 5. 485.38936 (07051707) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 30. 444.48781 (07012721) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 6. 485.31765 (05022706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 442.21076 (06022804) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 7. 484.02801 (06070923) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 32. 440.51497 (06090106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 8. 482.14815 (06050705) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 33. 440.10435 (05072703) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 9. 480.92330 (09082704) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 436.43933 (05043006) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 10. 478.74756 (05060106) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 35. 434.29116 (07073024) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 11. 474.75164 (06020905) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 36. 432.27290 (07042602) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 12. 473.98870 (07061204) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 37. 430.91280 (05072703) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 13. 473.95587 (08042304) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 38. 430.82290 (07010724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 14. 470.44110 (06061205) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 39. 428.53675 (07051707) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 15. 469.20251 (05032906) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 40. 422.77393 (05022206) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 16. 468.65993 (06090106) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 41. 419.38991 (08052303) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 17. 464.89155 (05072706) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 415.84514 (09112921) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 18. 462.51933 (07071623) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 43. 413.41765 (06123120) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 19. 461.69782 (07050206) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 44. 404.33875 (09080501) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 20. 461.41797 (09111401) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 45. 401.11247 (07111403) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 21. 458.04640 (07042602) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 400.78473 (07010724) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 22. 456.33094 (07050806) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 47. 399.15616 (08070202) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 23. 455.43140 (07050701) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 398.82486 (07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 24. 454.97046 (06022804) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC 49. 398.01749 (07050703) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 25. 453.97855 (05032907) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 50. 397.28129 (07062403) AT ( 683459.25, 7468455.00) GC

Tabela A-10: Média de 24h da concentração de SO2 (µg/m3) no Cenário Futuro.

RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE RANK CONC (YYMMDDHH) AT RECEPTOR (XR,YR) OF TYPE

1. 1.42145c(07050724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 26. 1.03730c(05072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 2. 1.30444c(07050224) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 27. 1.03704c(06062324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 3. 1.28857c(06061524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 28. 1.03538 (07112924) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 4. 1.24036c(07042524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 29. 1.02139c(07042524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 5. 1.24004c(05061324) AT ( 683709.25, 7469205.00) GC 30. 1.02060c(06061524) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 6. 1.23701c(07052324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 31. 1.01586c(07060724) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 7. 1.21128c(06061524) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 32. 1.01470c(07052324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 8. 1.18943c(07042524) AT ( 683459.25, 7468955.00) GC 33. 1.00576c(08051524) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 9. 1.18901c(07060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 34. 1.00362c(07041324) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 10. 1.18293c(08060724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 35. 1.00259c(06070324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 11. 1.16328c(07042524) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 36. 0.99796c(05061324) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 12. 1.16022c(07041324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 37. 0.99677 (08062324) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 13. 1.14011c(07070624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 38. 0.98610c(07052824) AT ( 683959.25, 7468955.00) GC 14. 1.13597c(05051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 39. 0.98223c(06070824) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 15. 1.13499b(05072724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 40. 0.98104c(08051524) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 16. 1.11871 (07112924) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 41. 0.98085c(06072824) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 17. 1.10919c(07050724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 42. 0.97752c(07050124) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 18. 1.10851c(07041324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 43. 0.97208c(06080724) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 19. 1.10785c(05070324) AT ( 683585.69, 7468829.18) GC 44. 0.97202c(07060724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 20. 1.10207c(07050224) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 45. 0.96440c(07052824) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC 21. 1.09786m(08042824) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 46. 0.96421b(08042324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 22. 1.07312b(07051624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 47. 0.96323c(06072124) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 23. 1.05987b(05072724) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 48. 0.96225c(06053124) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 24. 1.05648c(08032624) AT ( 683585.69, 7469079.18) GC 49. 0.96215c(05070324) AT ( 683709.25, 7468705.00) GC 25. 1.04912c(07050724) AT ( 683709.25, 7468955.00) GC 50. 0.96166c(07072024) AT ( 683835.69, 7468829.18) GC

# ANEXO B

Figuras com as distribuições espaciais das concentrações máximas

| Figura B-1: Distribuição espacial da média de 1h do Monóxido de Carbono na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. | Figura B-2: Distribuição espacial da média de 1h do Monóxido de Carbono na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. |
| --- | --- |
| Figura B-3: Distribuição espacial da média de 8h do Monóxido de Carbono na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. | Figura B-4: Distribuição espacial da média de 8h do Monóxido de Carbono na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. |
| Figura B-5: Distribuição espacial da média de 24h do Material Particulado Inferior a 10 µm na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. | Figura B-6: Distribuição espacial da média de 24h do Material Particulado Inferior a 10 µm na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. |
| Figura B-7: Distribuição espacial da média de 1h do Dióxido de Nitrogênio na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Atual | Figura B-8: Distribuição espacial da média de 1h do Dióxido de Nitrogênio na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Atual |
| Figura B-9: Distribuição espacial da média de 24h do Dióxido de Enxofre na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. | Figura B-10: Distribuição espacial da média de 24h do Dióxido de Enxofre na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Atual. |
| Figura B-11: Distribuição espacial da média de 1h do Monóxido de Carbono na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. | Figura B-12: Distribuição espacial da média de 1h do Monóxido de Carbono na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. |
| Figura B-13: Distribuição espacial da média de 8h do Monóxido de Carbono na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. | Figura B-14: Distribuição espacial da média de 8h do Monóxido de Carbono na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. |
| Figura B-15: Distribuição espacial da média de 24h do Material Particulado Inferior a 10 µm na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. | Figura B-16: Distribuição espacial da média de 24h do Material Particulado Inferior a 10 µm na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. |
| Figura B-17: Distribuição espacial da média de 1h do Dióxido de Nitrogênio na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro | Figura B-18: Distribuição espacial da média de 1h do Dióxido de Nitrogênio na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro |
| Figura B-19: Distribuição espacial da média de 24h do Dióxido de Enxofre na grade 20 x 20 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. | Figura B-20: Distribuição espacial da média de 24h do Dióxido de Enxofre na grade 5 x 5 km, centrada na fonte, no Cenário Futuro. |

APA – Área de Proteção Ambiental.

AII – Área de Influência Indireta.

AID – Área Influência Direta.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente.